Архитектура рачунара,  септембвар 2011.

Решење задатка

II

а)

| Шта? | Почетна адреса [h] | Последња адреса [h] |
| --- | --- | --- |
| Меморијски адресни простор | 0 0000 0000 | 3 FFFF FFFF |
| Улазно-излазни адресни простор | 0 0000 0000 | 3 FFFF FFFF |
| Адресни простор резервисан за RАМ | 0 0004 0000 | 3 FFFF FFFF |
| Адресни простор резервисан за RОМ | 0 0000 0000 | 0 0003 FFFF |
| Физичка RАМ меморија | 2 0000 0000 | 2 FFFF FFFF |
| Физичка RОМ меморија | 0 0000 0000 | 0 0000 FFFF |

б)

в)

IV

; initialize input from PER0

LOAD R1, #1000h

STORE R1, memAdr0

LOAD R2, #200h

STORE R2, memCnt0

LOAD R0, #0h

STORE R0, memSem0

LOAD R5, #52h

STORE R5, FF00h

; ...

Wait1:

LOAD R5, memSem0

AND R5, R5

JZ Wait1

; initialize function call

; R1, R2 are already initialised

JSR Obrada

STORE R3, (R1)0h

STORE R4, (R1)1h

; initialize output to PER1

LOAD R1, #1000h

STORE R1, memAdr1

LOAD R2, #2h

STORE R2, memCnt1

LOAD R0, #0h

STORE R0, memSem1

LOAD R5, #12h

STORE R5, FF10h

; ...

Wait2:

LOAD R5, memSem1

AND R5, R5

JZ Wait2

; interrupt PER0

PUSH R0

PUSH R1

LOAD R0, FF02h

STORE R0, (memAdr0)

LOAD R1, #1h

LOAD R0, memAdr0

ADD R0, R1

STORE R0, memAdr0

LOAD R0, memCnt0

SUB R0, R1

STORE R0, memCnt0

JNZ Exit0

STORE R0, FF00h

STORE R1, memSem0

Exit0:

POP R1

POP R0

RTI

; interrupt PER1

PUSH R0

PUSH R1

LOAD R0, (memAdr1)

STORE R0, FF12h

LOAD R1, #1h

LOAD R0, memAdr1

ADD R0, R1

STORE R0, memAdr1

LOAD R0, memCnt1

SUB R0, R1

STORE R0, memCnt1

JNZ Exit1

STORE R0, FF10h

STORE R1, memSem1

Exit1:

POP R1

POP R0

RTI

;Obrada

PUSH R0

PUSH R1

PUSH R2

PUSH R5

LOAD R7, (R1)0h

LOAD R8, (R1)1h

CMP R7, R8

JL L1

LOAD R3, R7

LOAD R4, R8

JMP L2

L1:

LOAD R3, R8

LOAD R4, R7

L2:

ADD R1, #2h

SUB R2, #2h

L3:

JN L6

LOAD R0, (R1)

CMP R0, R3

JLE L4

LOAD R4, R3

LOAD R3, R0

JMP L5

L4:

CMP R0, R4

JLE L5

LOAD R4, R0

L5:

ADD R1, #1h

SUB R2, #1h

JMP L3

L6:

POP R5

POP R2

POP R1

POP R0

RTS