Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

02.02.2012.

Архитектура рачунара

- I(15) (К2)

1. (5) Посматра се систем који се састоји из процесора, контролера за директни приступ меморији (DMA) и меморије повезаних магистралом у коме процесор управља коришћењем магистрале. Навести сигнале које DMA и процесор размењују у ситуацијама када DMA жели да користи магистралу. Нацртати и објаснити временске облике сигнала које том приликом DMA и процесор размењују за три карактеристичне ситуације.

2. (5) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије без директног приступа меморији.

а) Објаснити функцију свих делова контролера.

б) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Излазна периферија и контролер излазне периферије за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података, једне статусне линије и једне управљачке линије. Статусном линијом излазна периферија даје индикацију да ли у њен улазни регистар може да се уписује садржај са линија података, док контролер периферије управљачком линијом обезбеђује упис податка са линија података у улазни регистар периферије.

a) Навести како се статусна линија периферије и управљачка линија контролера периферије користе за синхронизације при слању података из контролера периферије у периферију.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

II (10) (К2) Посматра се једноадресни процесор који је повезан са меморијом и улазно/излазним уређајима преко асинхроне магистрале. Улазно/излазни и меморијски адресни простори су раздвојени. И меморијски и улазно/излазни адресни простори су капацитета по 32GB, а адресибилна јединица је 8 бита. Најнижих 4MB меморијског адресног простора је резервисано за RОМ меморију. Процесор поседује 4GB физичке RАМ меморије која заузима средишњи део адресе адресног простора резервисаног за RАМ, тако да је највиших 8GB простора резервисаног са RAM непопуњено, и 64KB физичке RОМ меморије која заузима највише адресе простора резервисаног за RОМ меморију.

а) (4) Следећу табелу попунити са релевантним адресама. Напомена: табелу дословно прецртати у Ваше свеске. Све адресе дати у хексадецималном бројном систему.

| Шта? | Почетна адреса | Последња адреса |
| --- | --- | --- |
| Меморијски адресни простор |  |  |
| Улазно-излазни адресни простор |  |  |
| Адресни простор резервисан за RАМ |  |  |
| Адресни простор резервисан за RОМ |  |  |
| Физичка RАМ меморија |  |  |
| Физичка RОМ меморија |  |  |

б) (3) Приказати реализацију физичке RАМ меморије ако на располагању стоје меморијски RАМ модули 512Мx4 бита.

в) (3) Приказати реализацију физичке RОМ меморије ако су на располагању меморијски RОМ модули капацитета 32Kx4 бита.

III(15) 1. (5) Дат је програм PRIMER током чијег извршавања се скаче на процедуру PRIM. У процедури се врши упис у регистре опште намене R0, R1 и програмску статусну реч PSW. По повратку из процедуре вредности ових регистара треба да буду исте као и пре скока на процедуру.

а) Навести које се инструкције генеришу приликом позива процедуре, при уласку у процедуру и при изласку из процедуре и објаснити зашто се то ради.

б) Нацртати ситуације на стеку по извршавању генерисаних инструкција приликом позива процедуре, при уласку у процедуру и при изласку из процедуре и објаснити зашто се то ради. Стек расте према нижим локацијама и указује на задњу заузету локацију.

в) Навести како се генеришу адресе за приступ x, y, z, c, d и e.

PROGRAM PRIMER;

begin

integer a,b;

...

procedure PRIM (integer x,y,z);

begin

integer c,d,e;

...

begin

...

end;

end;

...

begin

...

CALL PRIM (a,b,b);

...

end;

end.

2. (5) У процесору постоји стринг инструкција CMPE (упоређивање карактера два стринга ради откривања једнакости) која дозвољава да стрингови над којима се она извршава буду различите дужине.

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција у свим ситуацијама које могу да настану као последица могућих специфицираних дужина стрингова.

3. (5) У посматраном рачунарском систему процесор има 4 пара линија по којима улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид и од процесора добијају сигнале потврда. У датом систему има 12 улазно/излазних уређаја које треба некако повезати помоћу та 4 пара линија на процесор и омогућити за сваки улазно/излазни уређај скок на одговарајућу прекидну рутину векторисаним механизмом прекида.

а) Нацртати како тих 12 улазно/излазних уређаја треба повезати помоћу та 4 пара линија на процесор.

б) Објаснити како тих 12 улазно/излазних уређаја шаљу захтеве за прекид и добијају дозволе, и како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину.

IV (15) Двоадресни процесор са меморијски мапираним улазно/излазним адресним простором, меморија, периферија PER0 и периферије PER1 са придруженим контролером за директан приступ меморији DMA1, редом, повезани су системском магистралом са 16 битном адресном и 16 битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16 битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| PER0_CONTROL FF00h PER0_STATUS FF01h PER0_DATA FF02h | PER1_CONTROL FF10h PER1_STATUS FF11h PER1_DATA FF12h | DMA1_CONTROL FF20h DMA1_ADDRESS FF21h DMA1_COUNT FF22h DMA1_DATA FF23h DMA1_STATUS FF24h |
| --- | --- | --- |

У управљачким регистрима бит 1 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 7 одређује смер операције (0-улаз, 1-излаз), бит 15 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 8 је Ready који сигнализира спремност контролера. Бит 3 управљачког регистра DMA1 контролера задаје режим рада (0-блоковски (burst), 1-циклус по циклус (cycle stealinе)). Написати главни програм, функцију Obrada и одговарајуће прекидне рутине којима се обавља следећи пренос. На почетку се у главним програму упоредо врши учитавање низа A(i) (i=0…FF) са PER0 у меморијски блок који почиње од адресе 1000h, и низа B(i) (i=0,..FF) са PER1 у меморијски блок почев од адресе 1100h. Када се заврши комплетно учитавање у процедури Obrada се врши одузимање унетих низова (B(i) = A(i) - B(i)). Процедури Obrada почетак низа A се задаје користећи регистар R1, почетак низа B користећи регистар R2, а дужина користећи регистар R3. Садржаје ових регистара је дозвољено мењати. Када се заврши комплетна обрада резултујући низ се шаље на периферију PER0. Улаз са PER0 реализовати реализовати испитивањем бита спремности, улаз са PER1 користећи DMA у режиму сиклус по циклус, а излаз на PER0 коришћењем механизма прекида. Контролни регистар PER0 не може да се чита.

Код датог процесора аритметичке/логичке инструкције имају формат: OC reg, mem/reg/imm где је OC код операције, први операнд мора бити у регистру (reg), док други може бити у меморији, регистру или дат непосредно (mem/reg/imm). Инструкција LOAD има формат: LOAD reg, mem/reg/imm где је првим операндом дат одредишни регистар (reg), а другим извориште. Инструкција STORE има формат: STORE reg, mem/reg где је првим операндом дат изворишни регистар (reg), а другим одредиште. Процесор располаже са 16 регистара опште намене.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мења са колоквијумом или не.