Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

12.01.2012.

Архитектура рачунара

- I(15) (К2)

1. (5) Посматра се магистрала са подељеним циклусима која се састоји од адресних линија, линија података и управљачких линија и на којој се реализују циклус слање захтева за читање, циклус слање захтева за и упис и циклус враћање податка.

а) Навести које информације по адресним линијама и линијама података и које сигнале по управљачким линијама размењују газда у слуга приликом реализације сваког од наведена три циклуса на магистрали.

б) Навести шта све треба да постоји од хардвера на страни меморијског модула да би три наведен циклуса могла да се реализују.

2. (5) а) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије са директним приступом меморији.

б) Објаснити функцију свих делова контролера.

в) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Улазна периферија и контролер улазне периферије за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података, једне статусне линије и једне управљачке линије. Статусном линијом улазна периферија даје индикацију да ли се у њеном излазном регистру налази садржај који се шаље по линијама података контролеру периферије, док контролер периферије управљачком линијом шаље периферији индикацију да је садржај  са линија података уписан у регистар податка контролера периферије.

a) Навести како се статусна линија периферије и управљачка линија контролера периферије користе за синхронизације при слању података из периферије у контролер периферије.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

II (10) (К2) Посматра се једноадресни процесор који је повезан са меморијом и улазно/излазним уређајима преко асинхроне магистрале. Улазно/излазни и меморијски адресни простори су раздвојени. И меморијски и улазно/излазни адресни простори су капацитета по 4GB, а адресибилна јединица је 8 бита. Најнижих 1MB меморијског адресног простора је резервисано за RОМ меморију. Процесор поседује 2GB физичке RАМ меморије која заузима средишњи део адресе адресног простора резервисаног за RАМ, тако да је највиших 1GB простора резервисаног са RAM непопуњено, и 256KB физичке RОМ меморије која заузима најниже адресе простора резервисаног за RОМ меморију.

а) (4) Следећу табелу попунити са релевантним адресама. Напомена: табелу дословно прецртати у Ваше свеске. Све адресе дати у хексадецималном бројном систему.

| Шта? | Почетна адреса | Последња адреса |
| --- | --- | --- |
| Меморијски адресни простор |  |  |
| Улазно-излазни адресни простор |  |  |
| Адресни простор резервисан за RАМ |  |  |
| Адресни простор резервисан за RОМ |  |  |
| Физичка RАМ меморија |  |  |
| Физичка RОМ меморија |  |  |

б) (3) Приказати реализацију физичке RАМ меморије ако на располагању стоје меморијски RАМ модули 512Мx8 бита.

в) (3) Приказати реализацију физичке RОМ меморије ако су на располагању меморијски RОМ модули капацитета 32Kx4 бита.

III(15) 1. (5) Дат је програм PRIMER током чијег извршавања се скаче на процедуру PRIM. У процедури се врши упис у регистре опште намене R0, R1, R2, R3 и програмску статусну реч PSW. По повратку из процедуре вредности ових регистара треба да буду исте као и пре скока на процедуру.

а) Навести које се инструкције генеришу приликом позива процедуре, при уласку у процедуру и при изласку из процедуре и објаснити зашто се то ради.

б) Нацртати ситуације на стеку по извршавању генерисаних инструкција приликом позива процедуре, при уласку у процедуру и при изласку из процедуре и објаснити зашто се то ради. Стек расте према нижим локацијама и указује на задњу заузету локацију.

в) Навести како се генеришу адресе за приступ x, y, z, d, e, f и g.

PROGRAM PRIMER;

begin

integer a,b,c;

...

procedure PRIM (integer x,y,z);

begin

integer d,e,f,g;

...

begin

...

end;

end;

...

begin

...

CALL PRIM (a,b,c);

...

end;

end.

2. (5) У процесору постоји инструкција вишеструког гранања CASE.

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција у свим ситуацијама које могу да настану.

3. (5) У посматраном рачунарском систему постоји само једна линија по којој улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид, док линија за слање сигнала потврде не постоји. У датом систему постоје 4 улазно/излазна уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0, при чему приоритет ових уређаја опада од UI3, који има највиши приоритет, преко UI2 и UI1 до UI0, који има најнижи приоритет. Нацртати како та 4 улазно/излазна уређаја треба повезати помоћу те линије на процесор ради слања захтева за прекид и објаснити како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину сваког од 4 улазно/излазна уређаја. Скок на одговарајућу прекидну рутину се реализује делом хардверски, а делом софтверски. Објаснити шта се и како ради хардверски, а шта и како софтверски. За онај део који се ради софтверски написати одговарајући програм. Узети да се адресе прекидних рутина уређаја UI3, UI2, UI1 и UI0 налазе у улазима 0, 1, 2 и 3, респективно, посебно формиране табеле, чија се почетна адреса налази у меморијској локацији означеној са tabadresa.

IV (15) Двоадресни процесор са меморијски мапираним улазно/излазним адресним простором, меморија, периферија PER0 и периферије PER1 повезани су системском магистралом са 16 битном адресном и 16 битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16 битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| PER0_CONTROL FF00h PER0_STATUS FF01h PER0_DATA FF02h | PER1_CONTROL FF10h PER1_STATUS FF11h PER1_DATA FF12h |  |
| --- | --- | --- |

У управљачким регистрима бит 0 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 1 одређује смер операције (0-улаз, 1-излаз), бит 5 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 6 је Ready који сигнализира спремност контролера. Написати главни програм, функцију Obrada и одговарајуће прекидне рутине којима се обавља следећи пренос. На почетку се у главним програму упоредо врши учитавање низа A(i) (i=0…FF) са PER0 у меморијски блок који почиње од адресе 1000h, и низа B(i) (i=0,..FF) са PER1 у меморијски блок почев од адресе 1100h. Када се заврши комплетно учитавање у процедури Obrada се врши  сабирање унетих низова (B(i) = A(i) + B(i)). Процедури Obrada почетак низа A се задаје користећи регистар R1, почетак низа B користећи регистар R2, а дужина користећи регистар R3. Садржаје ових регистара је дозвољено мењати. Када се заврши комплетна обрада резултујући низ се шаље на периферију PER0. Улаз са PER0 реализовати коришћењем механизма прекида, улаз са PER1 реализовати испитивањем бита спремности, а излаз на PER0 коришћењем механизма прекида. Контролни регистар PER0 не може да се чита.

Код датог процесора аритметичке/логичке инструкције имају формат: OC reg, mem/reg/imm где је OC код операције, први операнд мора бити у регистру (reg), док други може бити у меморији, регистру или дат непосредно (mem/reg/imm). Инструкција LOAD има формат: LOAD reg, mem/reg/imm где је првим операндом дат одредишни регистар (reg), а другим извориште. Инструкција STORE има формат: STORE reg, mem/reg где је првим операндом дат изворишни регистар (reg), а другим одредиште. Процесор располаже са 16 регистара опште намене.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мења са колоквијумом или не.