Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

24.08.2013.

Архитектура рачунара

I(15) (К2) 1. (5) Посматра се асинхрона магистрала на којој се циклуси читања и уписа тако реализују да је магистрала заузета све време трајања циклуса.

а) Нацртати временске облике сигнала које током реализације циклуса читања и уписа размењују газда и слуга.

б) Навести које сигнале и по ком редоследу генеришу газда и слуга приликом реализaције циклуса читања и уписа.

2. (5) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије без директног приступа меморији.

а) Објаснити функцију свих делова контролера.

б) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Излазна периферија и контролер излазне периферије за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података, једне статусне линије и једне управљачке линије. Статусном линијом контролер периферије даје индикацију периферији да ли се на линијама података налази важећи садржај, док периферија управљачком линијом даје индикацију да ли је садржај са линија података уписан у улазни регистар периферије.

a) Навести како се статусна линија контролера периферије и управљачка линија периферије користе за синхронизацију при слању података из контролера периферије у периферију.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

- II(10) (К2) Адресни простор неког рачунара је 4GB, a ширина меморијске речи износи 8 бита. Улазно-излазни адресни простор је меморијски мапиран и заузима највиших 2MB адресног простора, док меморијски адресни простор заузима остатак. Највиших 128KB меморијског адресног простора је резервисано за RОM меморију, а остатак за RAM меморију. Од целокупног опсега адреса предвиђеног за ROM меморију попуњено је само најнижих 64KB, а од целокупног опсега адреса предвиђеног за RАM меморију попуњено је само најнижих 1GB.

а) Назначити опсег адреса резервисан за улазно-излазни адресни простор, опсег адреса резервисан за меморијски адресни простор, опсег адреса резервисан за RОM меморију, опсег адреса резервисан за RАM меморију, опсег адреса попуњених RОM меморијом и опсег адреса попуњених RАM меморијом. Резултат представити табеларно.

б) Пројектовати описану ROM меморију користећи чиповe 64Кx2 бита (управљачки улази су RD и CS).

в) Пројектовати описану RАM меморију користећи чиповe 128Mx4 бита (управљачки улази су RD, WR и CS).

III(15) 1. (5) Дат је програм PRIMER током чијег извршавања се скаче на процедуру PRIM. У процедури се врши упис у регистре опште намене R0, R1, R2 и програмску статусну реч PSW. По повратку из процедуре вредности ових регистара треба да буду исте као и пре скока на процедуру.

а) Навести које се инструкције генеришу приликом позива процедуре, при уласку у процедуру и при изласку из процедуре и објаснити зашто се то ради.

б) Нацртати ситуације на стеку по извршавању генерисаних инструкција приликом позива процедуре, при уласку у процедуру и при изласку из процедуре и објаснити зашто се то ради. Стек расте према нижим локацијама и указује на задњу заузету локацију.

в) Навести како се генеришу адресе за приступ x, y, c и d.

PROGRAM PRIMER;

begin

integer a,b;

...

procedure PRIM (integer x,y);

begin

integer c,d;

...

begin

...

end;

end;

...

begin

...

CALL PRIM (a,b);

...

end;

end.

2. (5) У процесору постоји инструкција контроле петље ACB (Add Compare and Branch - додај упореди и скачи).

а) Дати формат инструкције и навести шта се сваким од операнада у формату инструкције специфицира.

б) Објаснити како се извршава инструкција у свим ситуацијама које могу да настану као последица могућих специфицираних дужина стрингова.

3. (5) У посматраном рачунарском систему постоји само једна линија по којој улазно/излазни уређаји могу процесору да шаљу захтеве за прекид, док линија за слање сигнала потврде не постоји. У датом систему постоји 5 улазно/излазних уређаја UI4, UI3, UI2, UI1 и UI0, при чему приоритет ових уређаја опада од UI4, који има највиши приоритет, преко UI3 и UI2 и UI1 до UI0, који има најнижи приоритет. Нацртати како тих 5 улазно/излазних уређаја треба повезати помоћу те линије на процесор ради слања захтева за прекид и објаснити како се реализује скок на одговарајућу прекидну рутину сваког од 5 улазно/излазних уређаја. Скок на одговарајућу прекидну рутину се реализује делом хардверски, а делом софтверски. Објаснити шта се и како ради хардверски, а шта и како софтверски. За онај део који се ради софтверски написати одговарајући програм коришћењем табеле са адресама прекидних рутина уређаја UI4, UI3, UI2, UI1 и UI0. Адресе прекидних рутина уређаја UI4, UI3, UI2, UI1 и UI0 су 00000000h, 11111111h, 22222222h, 33333333h и 44444444h, респективно, се налазе у улазима 0, 1, 2, 3 и 4, респективно, посебно формиране табеле, чија се почетна адреса налази у меморијској локацији означеној са tabadresa. Попунити табелу са адресама прекидних рутина уређаја UI4, UI3, UI2, UI1 и UI0. Ширина меморијске речи и адресе меморијских локација су 32 бита.

IV (15) Двоадресни процесор са меморијски мапираним улазно/излазним адресним простором, меморија, периферијe PER0, PER1, PER2 и периферијa PER3, редом, повезани су системском магистралом са 16 битном адресном и 16 битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16 битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| PER0_CONTROL FF00h PER0_STATUS FF01h PER0_DATA FF02h | PER1_CONTROL FF10h PER1_STATUS FF11h PER1_DATA FF12h | PER2_CONTROL FF20h PER2_STATUS FF21h PER2_DATA FF22h | PER3_CONTROL FF30h PER3_STATUS FF31h PER3_DATA FF32h |
| --- | --- | --- | --- |

У управљачким регистрима бит 2 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 6 одређује смер операције (0-улаз, 1-излаз), бит 15 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 8 је Ready који сигнализира спремност контролера. Написати програм и прекидне рутине којима се обавља следећи пренос. Са периферија PER0 и PER1 се чита низ од 100h података у паралели. Прочитани подаци се у меморији могу смештати почев од адресе 1000h. Овако добијени подаци се шаљу на периферије PER2 и PER3 тако да се сваки трећи прочитани податак шаље на PER2 а сви остали на PER3. Пријем са PER0 и PER1 и слање на PER2 и PER3 реализовати упоредо, тј. омогућити слање прочитаних података  чим је то могуће. Улаз са PER0 реализовати испитивањем бита спремности, улаз са PER1, излаз на PER2 и PER3 коришћењем механизма прекида.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мења са колоквијумом или не.