Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

15.01.2015.

Архитектура рачунара

- I(15) (К2)

1. (5)

2. (5)

3. (5)

II (10) (К2) Адресна магистрала процесора је 16 битна, а магистрала података 8 битна. Садржај дела оперативне меморије је приказан на слици:

| Адреса | 0000h | 0001h | 0002h | 0003h | 0004h | 0005h | 0006h | 0007h | 0008h | 0009h | 000Ah | 000Bh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Садржај | 02h | 00h | FDh | 04h | 05h | 05h | 07h | FFh | 09h | 16h | 00h | 00h |
| Адреса | 3000h | 3001h | 3002h | 3003h | 3004h | 3005h | 3006h | 3007h | 3008h | 3009h | 300Ah | 300Bh |
| Садржај | 25h | 00h | 00h | F1h | 40h | 0Eh | 30h | 41h | 03h | 30h | 10h | 12h |
| Адреса | 300Ch | 300Dh | 300Eh | 300Fh | 3010h | 3011h | 3012h | 3013h | 3014h | 3015h | 3016h | 3017h |
| Садржај | 30h | 00h | E2h | 43h | 07h | 30h | 46h | 39h | 40h | 00h | 12h | F4h |

Процесор поседује 16 битне регистре PC (програмски бројач), SP (показивач на прву слободну локацију стека који расте према нижим адресама), и 8 битнe регистарe R0, R1, R2, R3. При позиву потпрограма на стеку се чува само PC. Претпоставити да је пре почетка извршавања главног програма SP = A000h, R2=2, а да се млађи бајт 16 битне адресе смешта на нижу адресу. Навести секвенцу садржаја на адресној магистрали, магистрали података и контролној магистрали за сваки циклус на магистрали при извршавању програма и потпрограма приказаног на слици:

адреса	инструкција		коментар

3000h	LOAD R1,(0000h)	; memorijsko indirektno adresiranje

3003h	INC R1		; dekrementiranje R1

3004h	JNC 300Eh		; skok ako je C!=1, apsolutan skok

3007h	ЈNZ 3003h		; skok ako je Z!=1, apsolutan skok

300Ah	JSR 3012h		; skok na potprogram, apsolutni skok

300Dh	HALT			; zaustavljanje procesora

300Eh	DEC R2		; dekrementiranje R2

300Fh	JMP 3007h		; bezuslovni skok, apsolutni skok

3012h	ADD R1, R2		; R1=R1+R2

3013h	OUT R1, 0040h	; IO[0040]=R1, direktno adresiranje

3016h	RTS			; povratak iz potprograma

Решење представити у табели чије заглавље изгледа као на слици:

| Рб | ABUS | DBUS | RD | WR | M/IO | PC | IR23:16 | IR15:8 | IR7:0 | TEMP | R1 | R2 | SP | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рб представља редни број циклуса на магистрали, ABUS и DBUS садржаје адресних линија и линија података у датом циклусу. RD, WR и M/IO вредности управљачки сигнала на магистрали. PC садржај програмског бројача, IR садржај инструкцијског регистра, TEMP садржај прихватног регистра операнда или адресе операнда након завршетка циклуса, R1 и R2 садржај регистара опште намене, и SP садржај показивача на врх стека. У коментару навести у којој од фаза дохватања инструкције (IF), декодовања инструкције (ID) или извршавања (EX) се реализује дати циклус.

III(15)

1. (5)

2. (5)

3. (5)

IV (15) Двоадресни процесор са меморијски мапираним улазно/излазним адресним простором, меморија, периферијe PER0, PER1 и PER2, редом, повезани су системском магистралом са 16 битном адресном и 16 битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16 битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| PER0_CONTROL FF00h PER0_STATUS FF01h PER0_DATA FF02h | PER1_CONTROL FF10h PER1_STATUS FF11h PER1_DATA FF12h | PER2_CONTROL FF20h PER2_STATUS FF21h PER2_DATA FF22h |
| --- | --- | --- |

У управљачким регистрима бит 2 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 6 одређује смер операције (0-улаз, 1-излаз), бит 15 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 8 је Ready који сигнализира спремност контролера. Написати главни програм и одговарајуће прекидне рутине којима се обавља следећи пренос. Периферије PER0 и PER1 читају у паралели два низа података А (PER0) и Б (PER1), сваки од по 100h података, и смештају у меморију почев од локација 1000h (низ A) и 1100h (низ Б). У паралели са читањем низова А и Б формирати низ Ц (Ц(i)=A(i)+Б(i), елемент низа Ц формирати чим одговарајући елементи низа А и Б буду прочитани) и смештати у меморију почев од адресе 1200h. Елементе низa Ц послати на излаз периферије PER2 чим буду формирани. Улаз са PER0 реализовати испитивањем бита спремности, улаз са PER1 механизмом прекида, излаз на PER2 механизмом прекида.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мења са колоквијумом или не.