Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

14.06.2014.

Архитектура рачунара

- I(15) (К2)

1. (5) Посматра се систем који се састоји из процесора, контролера за директни приступ меморији (DMA) и меморије повезаних магистралом у коме процесор управља коришћењем магистрале. Навести сигнале које DMA и процесор размењују у ситуацијама када DMA жели да користи магистралу. Нацртати и објаснити временске облике сигнала које том приликом DMA и процесор размењују за три карактеристичне ситуације.

2. (5) Нацртати структуру контролера улазно/излазне периферије без директног приступа меморији.

а) Објаснити функцију свих делова контролера.

б) Објаснити којим битовима и у којим регистрима се задају могући режими рада контролера и добијају информације како се одвија пренос података.

3. (5) Излазна периферија и контролер излазне периферије за међусобно повезивање користе паралелни интерфејс који се састоји од линија података, једне статусне линије и једне управљачке линије. Статусном линијом излазна периферија даје индикацију да ли у њен улазни регистар може да се уписује садржај са линија података, док контролер периферије управљачком линијом обезбеђује упис податка са линија података у улазни регистар периферије.

a) Навести како се статусна линија периферије и управљачка линија контролера периферије користе за синхронизације при слању података из контролера периферије у периферију.

б) За случај споре периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

в) За случај брзе периферије нацртати временске облике сигнала и навести које сигнале и по ком редоследу генеришу периферија и контролер периферије.

II (10) (К2) Адресна магистрала процесора је 16 битна, а магистрала података 8 битна. Садржај дела оперативне меморије је приказан на слици:

| Адреса | 0000h | 0001h | 0002h | 0003h | 0004h | 0005h | 0006h | 0007h | 0008h | 0009h | 000Ah | 000Bh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Садржај | 02h | 00h | 02h | 04h | 05h | 05h | 07h | FFh | 09h | 16h | 00h | 00h |
| Адреса | 3000h | 3001h | 3002h | 3003h | 3004h | 3005h | 3006h | 3007h | 3008h | 3009h | 300Ah | 300Bh |
| Садржај | 25h | 00h | 00h | F1h | 40h | 03h | 30h | 10h | 0Dh | 30h | 00h | FFh |
| Адреса | 300Dh | 300Eh | 300Fh | 3010h | 3011h | 3012h | 3013h | 3014h | 3015h | 3016h | 3017h | 3018h |
| Садржај | 22h | 05h | 00h | 46h | 39h | 40h | 00h | 12h | 00h | 09h | F4h | F4h |

Процесор поседује 16 битне регистре PC (програмски бројач), SP (показивач на прву слободну локацију стека који расте према нижим адресама), и 8 битни регистарe R0, R1, R2, R3. При позиву потпрограма на стеку се чува само PC. Претпоставити да је пре почетка извршавања главног програма SP = A000h, а да се млађи бајт 16 битне адресе смешта на нижу адресу. Навести секвенцу садржаја на адресној магистрали, магистрали података и контролној магистрали за сваки циклус на магистрали при извршавању програма и потпрограма приказаног на слици:

адреса	инструкција		коментар

3000h	LOAD R1,(0000h)	; memorijsko indirektno adresiranje

3003h	DEC R1		; dekrementiranje R1

3004h	JNZ 3003h		; skok ako je Z!=1, apsolutan skok

3007h	ЈSR 300Dh		; skok na potprogram, apsolutni skok

300Ah	HALT			; zaustavljanje procesora

potprogram

300Dh	LOAD R2,0005h	; memorijsko direktno adresiranje

3010h	ADD R1, R2		; R1=R1+R2

3011h	OUT R1, 0040h	; IO[0040]=R1, direktno adresiranje

3014h	RTS			; povratak iz potprograma

Решење представити у табели чије заглавље изгледа као на слици:

| Рб | ABUS | DBUS | RD | WR | M/IO | PC | IR23:16 | IR15:8 | IR7:0 | TEMP | R1 | R2 | SP | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рб представља редни број циклуса на магистрали, ABUS и DBUS садржаје адресних линија и линија података у датом циклусу. RD, WR и M/IO вредности управљачки сигнала на магистрали. PC садржај програмског бројача, IR садржај инструкцијског регистра, TEMP садржај прихватног регистра операнда или адресе операнда након завршетка циклуса, R1 и R2 садржај регистара опште намене, и SP садржај показивача на врх стека. У коментару навести у којој од фаза дохватања инструкције (IF), декодовања инструкције (ID) или извршавања (EX) се реализује дати циклус.

III(15)

1. (5)

2. (5)

3. (5)

IV (15) Двоадресни процесор са меморијски мапираним улазно/излазним адресним простором, меморија, периферијe PER0, PER1, PER2 и периферијa PER3 са придруженим контролером за директан приступ меморији DMA3, редом, повезани су системском магистралом са 16 битном адресном и 16 битном магистралом података. Адресирање је на нивоу 16 битних речи. Адресе релевантних регистара су:

| PER0_CONTROL FF00h PER0_STATUS FF01h PER0_DATA FF02h PER1_CONTROL FF10h PER1_STATUS FF11h PER1_DATA FF12h | PER2_CONTROL FF20h PER2_STATUS FF21h PER2_DATA FF22h PER3_CONTROL FF30h PER3_STATUS FF31h PER3_DATA FF32h | DMA3_CONTROL FF40h DMA3_ADDRESS FF41h DMA3_COUNT FF42h DMA3_DATA FF43h DMA3_STATUS FF44h |
| --- | --- | --- |

У управљачким регистрима бит 2 је Start којим се дозвољава почетак операције, бит 6 одређује смер операције (0-улаз, 1-излаз), бит 15 је Enable којим се дозвољава прекид, а у статусним регистрима бит 8 је Ready који сигнализира спремност контролера. Бит 4 управљачког регистра DMA3 контролера задаје режим рада (0-блоковски (burst), 1-циклус по циклус (cycle stealinе)). Написати главни програм и одговарајуће прекидне рутине којима се обавља следећи пренос. Периферије PER0 и PER1 читају у паралели два низа података А (PER0) и Б(PER1), сваки од по 100h података, и смештају у меморију почев од локација 1000h (низ A) и 1100h (низ B). Прочитаних 200h података потребно је послати на излаз на периферију PER2 следећим редоследом: А(0), B(0), А(1), B(1), А(2), B(2), ... Излаз на периферију PЕR2 омогућити чим одговарајући елемент низа буде прочитан. У паралели са слањем прочитаних 200h података на излаз периферије PER2 формирати низ C (C(i)=A(i)+B(i)) и смештати у меморију почев од адресе 1200h. Низ C послати на излаз периферије PER3 користећи DMA3 у режиму burst. Улаз са PER0 реализовати реализовати испитивањем бита спремности, улаз са PER1 механизмом прекида, излаз на PER2 механизмом прекида.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори, ни литература. Испит траје 3 сата. Потребно је на свесци назначити да ли се задаци I и II мења са колоквијумом или не.