Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

26.04.2014.

Архитектура рачунара

Надокнада првог колоквијума

1. (5) У оквиру опслуживања прекида на стеку се чувају неки регистри процесора.

а) Навести који се регистри чувају и зашто.

б) Навести који се регистри обавезно чувају хардверски а који могу и хардверски софтверски. За оне који могу да се чувају и хардверски и софтверски навести од чега зависи како ће се чувати.

2. (5) У процесору са векторисаним механизмом прекида оквиру хардверског дела опслуживања овог захтева за прекид се у зависности од врсте прекида на различите начине долази до броја улаза у табелу са адресама прекидних рутина. Навести како се долази до броја улаза у табелу са адресама прекидних рутина за следеће три врсте прекида:

а) унутрашњи прекид због инструкције прекида,

б) унутрашњи прекид због грешке у коду операције и

в) спољашњи прекид од улазно/излазног уређаја за случај када улази нису фиксни.

3. (15) Адресни простор процесора је величине 128KB, адресибилна јединица је 16 битна реч. Процесор је једноадресни са раздвојеним меморијским и У/И адресним простором, механизам прекида је векторисан, табела прекидних рутина (Interrupt Vector) почиње од адресе на коју указује регистар IVTP (Interrupt Vector Table Pointer), а регистар IVTP има вредност 0h. Процесор има три улазне линије IRQМ0, IRQM1, IRQM2 за спољне маскирајуће прекиде на које су везане периферије PER0, PER1, PER2 респективно и једну улазну линију IRQN за спољне немаскирајуће прекиде. Придружени бројеви улаза за IRQМ0, IRQM1, IRQM2 и  IRQN су 0, 1, 2 и 3 у табели прекидних рутина. Захтев за спољашњи немаскирајући прекид приоритетнији је од спољашњих маскирајућих прекида, а од спољашњих маскирајућих најприоритетније је захтев од периферије PER2 па PER1 и најмањег приоритета је захтев од периферије PER0. У регистру PSW постоје бити I (Interrupt Enable) који се бришe у кораку за обраду прекида и одговарајући број L бита. У кораку за обраду прекида на стек се хардверски стављају ACC, PSW и PC, тим редом. Стек расте према нижим локацијама, a SP указује на последњу заузету локацију. Акумулатор ACC и PSW су 16 битни. Инструкције RTI, INTE, INTD не реагују на прекиде. Постоји регистар маске IMR.

Дат је део главног програма на слици 1, прекидне рутине на слици 2, и изглед дела меморије почев од адресе 0 дат је на слици 3. Инструкција на адреси 100h означена је као 1. (прва) по редоследу извршавања, а свака следећа инструкција која се извршава означена је следећим редним бројем. У току извршавања 1. инструкције стиже захтев за прекид oд периферије PER0, у току 2. од периферије PER1, у току 5. oд периферије PER2 и у току 11. по линији IRQN. На почетку су сви бити регистра PSW постављени на 0. Почетни садржај акумулатора је 10h, а регистра IMR je 101b.

| Слика 1 Адреса Наредба 100h LOAD #2h 102h INS #5h 104h INTE 105h INC 106h INTD | Слика 2 Адреса Наредба 1000h PUSH 1001h INC 1002h POP 1003h RTI 1004h PUSH 1005h LOAD #10h 1007h POP 1008h RTI | Адреса Наредба 1009h INTE 100Ah JMP 100Eh 100Ch INC 100Dh INTE 100Eh RTI | Слика 3 Адреса Садржај 0000h 1000h 0001h 1003h 0002h 1002h 0003h 1004h 0004h 1001h 0005h 1009h |
| --- | --- | --- | --- |

а) (3) На којим адресама започињу прекидне рутине за спољашње маскирајуће и немаскирајуће прекиде?

б) (2) Написати део програма којим се иницијализује улаз број 3 у табели прекидних рутина.

в) (10) Написати секвенцу адреса наредби које се редом извршавају почев од адресе 100h. Резултат дати табеларно тако да табела садржи редни број инструкције, адресу на којој започиње инструкција, саму инструкцију, садржај акумулатора након извршења инструкције, вредности свих познатих бита унутар програмске статусне речи, захтеве за прекид спољашње маскирајуће, немаскирајуће и прекид због инструкције INS и изглед стека. Резултат дати након фазе извршења инструкције и уколико је у фази опслуживања прекида прихваћен прекид и након фазе опслуживања прекида. Табелу приказати за првих 16 инструкција.

Напомене: На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.