Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	29. Jun 1997. (Apr97)

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Ispit iz Procesnih raèunara

1.	Potrebno je prebrojati elemente niza VEK koji u binarnoj predstavi imaju više od 4 jedinice i taj broj smestiti u promenljivu S. Dužina niza VEK je N, a elementi su jednobajtni. Napisati program na simbolièkom mašinskom jeziku procesora i8086 sa svim potrebnim deklaracijama, koji izvršava navedenu operaciju.

2.	Na port FF00h vezan je 16-bitni registar vremenskog brojaèa (timer), na naèin da se upisom vrednosti u ovaj registar automatski startuje brojaè. Vrednost ovog registra može se èitati. Kada dobroji do nule, brojaè se zaustavlja i istovremeno generiše prekid procesoru. Oscilator vremenskog brojaèa ima frekvenciju 1kHz. Na bit 0 porta FF02h vezana je svetlosna dioda (LED) koja svetli ako je vrednost ovog bita 1. Poseban taster vezan je na procesor tako da pritisak na taster generiše prekid. Ovakvim ureðajem meri se brzina refleksa korisnika. Ureðaj treba da upali diodu i da meri vreme dok korisnik ne pritisne taster. Kroz 2 sekunde od prvog pritiska tastera, ureðaj treba ponovo da upali diodu i izmeri vreme do pritiska tastera. Prosek ova dva izmerena vremena (u milisekundama) treba upisati u promenljivu T. Pretpostaviti da je vreme odziva korisnika uvek kraæe od maksimalnog vremena koje može da meri brojaè. Napisati glavni program i potrebne prekidne rutine, na simbolièkom mašinskom jeziku procesora i8086, koje obavljaju navedene operacije. Nije potrebno inicijalizovati interapt vektore.

3.	Napisati potprogram na jeziku PLM/51 kojim se vrši razvrstavanje elemenata datog niza bajtova A u dva niza B i C na sledeæi naèin: ako je element veliko slovo (njegova ASCII vrednost), smešta se u niz B, pri èemu se to veliko slovo pretvori u odgovarajuæe malo slovo (ASCII vrednost); ako element nije veliko slovo, smešta se u niz C bez izmene.

4.	Automat za razmenjivanje novca kontrolisan je mikrokontrolerom. Automat prima apoene od 1 i 5 dolara, a razmenjuje ih u novèiæe od 5, 10 i 25 centi. Kada se novèanica ubaci u automat, nastupa eksterni interapt EX1. Tada se sa porta 0A0H može oèitati šta je uneto: najniži bit ovog porta odgovara novèanici od 1 dolar, a najviši novèanici od 5 dolara. Kada je bit postavljen na 1, znaèi da je uneta novèanica odgovarajuæeg tipa. Samo jedna novèanica može biti uneta, tj. samo jedan od dva navedena bita treba da ima vrednost 1. Oèitavanjem sa porta 0A1H može se utvrditi koje novèiæe korisnik želi da dobije: ako je nulti (najniži) bit jedinica, traže se novèiæi od 5 centi, ako je bit 1 jedinica, novèiæi od 10 centi, a ako je bit 2 jedinica, novèiæi od 25 centi. Izbacivanje potrebnog broja novèiæa se postiže upisom broja novèica na port na adresi 0B0H, i vrednosti novèiæa u centima (5,10,25) na port na adresi 0B1H. Pretpostaviti da æe uvek u automatu biti dovoljno novèiæa. Ako se desi da je indicirano ubacivanje obe vrste novèanice ili da se u jednoj razmeni traži više tipova novèiæa istovremeno, treba upaliti crvenu diodu (port 91H) i prestati sa radom. Napisati glavni program i interapt proceduru za upravljanje opisanim automatom.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 3 sata.

Na omotnom listu nacrtati tabelu za ocenjivanje.