Rešenja zadataka iz Procesnih raèunara, april 1997.

1.

DATA	SEGMENT

N		DW	?

S		DW	0

VEK		DB	1000h DUP (?)

DATA	ENDS

CODE	SEGMENT

ASSUME	CS:CODE, DS:DATA

START:		MOV	AX,DATA		; Inicijalizacija segm. reg.

MOV	DS,AX

XOR	SI,SI		; Indeks SI

MOV	DX,N			; Brojaè za niz

PETLJA:		MOV	AL,VEK[SI]	; Jedan element niza

MOV	CX,8			; Brojaè za pomeranje

XOR	BL,BL		; Brojaè jedinica

BROJANJE:		SHR	AL,1

JNC	DALJE

INC	BL

DALJE:		LOOP	BROJANJE

CMP	BL,4			; Da li ima više od 4 jedinice

JNA	NIJE

INC	S			; Ima, broji se

NIJE:		INC	SI

DEC	DX

JNZ	PETLJA

HLT				; Kraj

CODE	ENDS

END		START

2.

INTR	SEGMENT

ASSUME	CS:CODE, DS:DATA

; Vremenski brojaè

INTTIM:		MOV	DX,0FF02h		; Upali diodu

MOV	AL,1

OUT	DX,AL

MOV	DX,0FF00h		; Startuj brojaè

MOV	AX,0FFFFh

OUT	DX,AX

BACKTIM:		RTI				; Povratak

; Taster

INTTAST:		MOV	DX,0FF00h		; Oèitaj proteklo vreme

IN	AX,DX

MOV	BX,0FFFFh

SUB	BX,AX

ADD	T,BX			; i dodaj na T

INC	CX

CMP	CX,1			; Prvi put?

JZ	PRVIPUT

DRUGIPUT:		XOR	AX,AX		; Zaustavi brojaè

OUT	DX,AX

JMP	UGASI

PRVIPUT:		MOV	AX,2000		; Pokreni merenje 2 sec

OUT	DX,AX

UGASI:		MOV	DX,0FF02h		; Ugasi diodu

XOR	AL,AL

OUT	DX,AL

BACKAD:		RTI				; Povratak

INTR	ENDS

DATA	SEGMENT

T		DW	0

DATA	ENDS

CODE	SEGMENT

ASSUME	CS:CODE, DS:DATA

START:		CLI				; Disable Interrupt

MOV	AX,DATA		; Inicijalizacija segm. reg.

MOV	DS,AX

XOR	CX,CX		; Brojaè koliko puta

MOV	DX,0FF02h		; Upali diodu

MOV	AL,1

OUT	DX,AL

MOV	AX,0FFFFh		; Startuj brojaè

MOV	DX,0FF00h

OUT	DX,AX

STI				; Enable Interrupt

PETLJA:		CMP	CX,2

JNZ	PETLJA		; Saèekaj završetak

MOV	AX,T			; Izraèunaj prosek

SHR	AX,1

MOV	T,AX

CLI

HALT

CODE	ENDS

END		START