Rešenja zadataka iz Procesnih raèunara, april 1998.

1.

DATA	SEGMENT

N		DW	?

NX		DW	?

X		DB	1000h DUP (?)

VEK		DB	1000h DUP (?)

DATA	ENDS

CODE	SEGMENT

ASSUME	CS:CODE, DS:DATA

START:		MOV	AX,DATA		; Inicijalizacija segm. reg.

MOV	DS,AX

XOR	SI,SI		; Indeks za èitanje

XOR	BX,BX		; i upis niza VEK.

MOV	DX,N			; Brojaè za niz VEK.

PETLJA:		MOV	AL,VEK[SI]	; Uzmi element VEK[SI].

MOV	DI,-1		; Indeks za niz X.

MOV	CX,NX		; Brojaè za niz X.

TRAZI:		INC	DI			; Traži element u nizu X.

CMP	AL,X[DI]

LOOPNE TRAZI

JE	SLEDECI		; Ako je naðen, izbaci ga.

MOV	DI,BX		; Ako nije, prepiši ga.

MOV	VEK[DI],AL

INC	BX

SLEDECI:		INC	SI			; Sledeæi u nizu VEK.

DEC	DX

JNZ	PETLJA

MOV	N,BX			; Ažuriraj N.

KRAJ:		HLT

CODE	ENDS

END		START

2.

DATA	SEGMENT

N		DW	?

DATA	ENDS

INTSEG SEGMENT

ASSUME	CS:INTSEG, DS:DATA

; Prekid sa vremenskog brojaèa

INTTIM:		MOV	DX,0FF00h		; Ponovo startuj brojaè

MOV	AX,500		; 500ms

OUT	DX,AX

MOV	DX,0FFA0h		; Pošalji ID na serijsku vezu

MOV	AX,CX

OUT	DX,AX

INC	CX			; Pripremi sledeæi ID

CMP	CX,N

JNE	BACK

XOR	CX,CX

BACK:		IRET

; Prekid sa prijemnika serijske veze

INTREC:		MOV	DX,0FFA2h		; Proèitaj podatak sa prij.

IN	AX,DX

MOV	DX,0FF02h		; i pošalji ga na D/A konv.

OUT	DX,AX

IRET

INTSEG	ENDS

; Glavni program

CODE	SEGMENT

ASSUME	CS:CODE

START:		MOV	AX,DATA

MOV	DS,AX

XOR	CX,CX		; Identifikacija (ID) CX:=0

MOV	DX,0FF00h		; Inicijalizacija brojaèa

MOV	AX,500		; 500ms

OUT	DX,AX

PETLJA:		JMP	PETLJA

CODE	ENDS

END		START