Rešenja zadataka iz Procesnih raèunara, januar 1996.

1.

DATA	SEGMENT

X		DW	?			; Zadata vrednost

N		DW	?			; Broj elemenata niza

VEK		DW	1000h DUP (?)	; Dati niz

DATA	ENDS

CODE	SEGMENT

ASSUME	CS:CODE, DS:DATA

START:		MOV	AX,DATA		; Inicijalizacija segm. reg.

MOV	DS,AX

XOR	SI,SI		; Inicijalizacija indeksa

MOV	CX,N			; i brojaèa

PETLJA:		MOV	AX,VEK[SI]	; Uzmi element VEK[SI]

CMP	AX,X			; Da li je veæi?

JBE	SLEDECI		; Ako nije, preði na sledeæi

SHR	SI,1			; Ako jeste, ažuriraj N

MOV	N,SI

JMP	STOP

SLEDECI:		INC	SI			; Prelazak na sledeæi

INC	SI

LOOP	PETLJA

STOP:		HLT

CODE	ENDS

END		START

2.

INTSEG SEGMENT

ASSUME	CS:INTSEG

INTR:		PUSH	AX

PUSH	DX

MOV	DX,0FF00h		; Uèitavanje podatka

IN	AX,DX

MOV	AL,AH		; Skaliranje

MOV	DX,0FF06h		; Izlaz na D/A konvertor

OUT	DX,AL

LOOP	NOVA			; Zadavanje nove konverzije

POVRATAK:		POP	DX

POP	AX

IRET

NOVA:		MOV	DX,0FF04h		; Zadavanje konverzije

MOV	AX,1

OUT	DX,AX

JMP	POVRATAK

INTSEG	ENDS