Elektrotehnièki fakultet u Beogradu	Jun 1998.

Katedra za raèunarsku tehniku i informatiku

Ispit iz Procesnih raèunara

1.	Niz S sadrži N ASCII znakova. Ovi znaci posmatraju se kao reèi (niz susednih ne-blanko znakova) razdvojene blanko znacima (jednim ili više). Potrebno je prebrojati reèi u nizu S i broj upisati u lokaciju W. Napisati program na simbolièkom mašinskom jeziku procesora i8086 sa svim potrebnim deklaracijama, koji izvršava navedenu operaciju.

2.	Na port FF00h vezan je 16-bitni registar vremenskog brojaèa (timer), na naèin da se upisom vrednosti u ovaj registar automatski startuje brojaè. Kada dobroji do nule, brojaè se zaustavlja i istovremeno generiše prekid procesoru. Oscilator vremenskog brojaèa ima frekvenciju 1kHz. Na port FFA0h vezan je 16-bitni registar podataka, na port FFA2h vezan je 16-bitni statusni registar, a na port FFA4h vezan je 16-bitni kontrolni registar A/D konvertora. A/D konvertoru se zadaje poèetak konverzije postavljanjem bita 0 kontrolnog registra na 1. Konverzija je završena kada je bit 15 statusnog registra postavljen na 1. Završetak konverzije generiše prekid procesoru. Na port FFD0h vezan je 16-bitni registar podataka D/A konvertora. Upisom vrednosti u ovaj registar automatski se startuje konverzija. Pomoæu ovakvog sistema potrebno je vršiti približno diferenciranje signala na ulazu A/D kovertora na sledeæi naèin. Periodièno, svakih 50ms potrebno je oèitati vrednost sa A/D konvertora i na D/A konvertor poslati razliku te vrednosti i vrednosti oèitane u prethodnoj periodi. Napisati glavni program i potrebne prekidne rutine, na simbolièkom mašinskom jeziku procesora i8086, koji obavljaju navedene operacije. U glavnom programu inicijalizovati interapt vektore (brojeve ulaza izaberite sami).

3. 	Matrica podataka tipa BYTE sa n vrsta i n kolona smeštena je u jednodimenzioni vektor po kolonama ( a11, a21, ... an1, a12, a22, ...an2, ... a1n, a2n, ...ann). Napisati potprogram na jeziku PLM/51 kojim se za datu matricu raèuna zbir elemenata na glavnoj dijagonali i zbir elemenata na sporednoj dijagonali.

4. 	Niz bajtova dolazi na port 0A0H, tako da dolazak svakog novog bajta izaziva eksterni interapt EXT0. Niz od N bajtova razlièitih od nule završava se bajtom sa vrednošæu nula. Napisati program i interapt proceduru koja formira niz A samo od onih elemenata primljenih sa ulaznog porta koji imaju osobinu da u binarnoj prdstavi imaju više jedinica nego nula. Niz A treba smestiti poèev od adrese 8001H u eksternoj memoriji, dok na adresu 8000H treba upisati dužinu niza A Kada se prime svi bajtovi (poslednji, N-ti je 00H) i formira niz A na opisani naèin, treba upaliti crvenu diodu koja je vezana na jednobitni port na adresi 90H.

Napomene:	Na ispitu nisu dozvoljena nikakva pomoæna sredstva, ni kalkulatori ni literatura. Ispit traje 3 sata.

Na omotnom listu nacrtati tabelu za ocenjivanje.