Rešenja zadataka iz Procesnih raèunara, novembar 1996.

1.

DATA	SEGMENT

N		DW	?

X		DB	?

VEK		DB	1000h DUP (?)

DATA	ENDS

CODE	SEGMENT

ASSUME	CS:CODE, DS:DATA

START:		MOV	AX,DATA		; Inicijalizacija segm. reg.

MOV	DS,AX

; Izbacivanje svih elemenata jednakih X

XOR	SI,SI		; Indeks SI za èitanje

XOR	DI,DI		; Indeks DI za upis

MOV	CX,N			; Brojaè

XOR	BX,BX		; Broji jednake X

PETLJA1:		MOV	AL,VEK[SI]

CMP	AL,X

JZ	EQX			; Ako su jednaki, preskoèi

MOV	VEK[DI],AL

INC	DI

JMP	NEXT

EQX:			INC	BX

NEXT:		INC	SI			; sledeæi

LOOP	PETLJA1

; Dopisivanje BX elemenata X

MOV	CX,BX

MOV	AL,X

PETLJA2:		MOV	VEK[DI],AL

INC	DI

LOOP	PETLJA2

HLT				; Kraj

CODE	ENDS

END		START

2.

INTR	SEGMENT

ASSUME	CS:CODE, DS:DATA

; Vremenski brojaè

INTTIM:		JCXZ	BACKTIM

MOV	DX,0FF01h		; Zadavanje konverzije

MOV	AL,1

OUT	DX,AL

DEC	CX

JCXZ	BACKTIM

MOV	DX,0FF02h		; Startovanje brojaèa

MOV	AX,100		; 100 ms

OUT	DX,AX

BACKTIM:		RTI				; Povratak

; A/D konvertor

INTAD:		MOV	DX,0FF00h		; Oèitavanje podatka

IN	AL,DX

MOV	VEK[SI],AL

INC	SI

RTI				; Povratak

INTR	ENDS

DATA	SEGMENT

VEK		DB	1000h DUP (?)

N		DW	?

DATA	ENDS

CODE	SEGMENT

ASSUME	CS:CODE, DS:DATA

START:		CLI				; Disable Interrupt

MOV	AX,DATA		; Inicijalizacija segm. reg.

MOV	DS,AX

XOR	SI,SI		; Indeks SI za upis u VEK

MOV	CX,N

STI				; Enable Interrupt

MOV	AX,100		; Startovanje brojaèa

MOV	DX,0FF02h

OUT	DX,AX

PETLJA:		OR	CX,CX

JZ	PETLJA		; Beskonaèna petlja

CLI

HALT

CODE	ENDS

END		START