Rešenja zadataka iz Procesnih raèunara, oktobar 1998.

1.

DATA	SEGMENT

N		DW	?

X		DW	0

VEK		DW	1000h DUP (?)

DATA	ENDS

CODE	SEGMENT

ASSUME	CS:CODE, DS:DATA

START:		MOV	AX,DATA		; Inicijalizacija segm. reg.

MOV	DS,AX

XOR	SI,SI		; Indeks

MOV	CX,N			; Brojaè

DEC	CX			; Parova susednih ima N-1

JCXZ	KRAJ

PETLJA:		MOV	AX,VEK[SI]

CMP	AX,VEK[SI+1]	; Uporedi sa sledeæim

JNB	DALJE		; Ako nije manji, sledeæi

INC	X

DALJE:		ADD	SI,2			; Sledeæi

LOOP	PETLJA

KRAJ:		HLT

CODE	ENDS

END		START

2.

INTSEG SEGMENT

ASSUME	CS:INTSEG, DS:DATA

; Prekid sa vremenskog brojaèa

INTTIM:		MOV	DX,0FF00h		; Ponovo startuj brojaè

MOV	AX,PER		; Tekuæa perioda

OUT	DX,AX

MOV	DX,0FFA0h		; Oèitaj enkoder

IN	AX,DX

MOV	X,AX

IRET

; Prekid sa prijemnika serijske veze

INTSER:		MOV	DX,0FFD0h		; Oèitaj periodu

IN	AX,DX

MOV	PER,AX

IRET

INTSEG	ENDS

DATA	SEGMENT

X		DW	0

PER		DW	5	; Tekuæa perioda

DATA	ENDS

; Glavni program

CODE	SEGMENT

ASSUME	CS:CODE, DS:DATA

EntryTim	EQU	20

EntrySer	EQU	21

START:		CLI

XOR	AX,AX		; Inicijalizacija vektora

MOV	DS,AX

MOV	CX,INTSEG		; Segment

MOV	AX,OFFSET INTTIM

MOV	DX,OFFSET INTSER

MOV	BX,EntryTim*4

MOV	[BX],AX

MOV	[BX+2],CX

MOV	BX,EntrySer*4

MOV	[BX],DX

MOV	[BX+2],CX

MOV	AX,DATA		; Inicijalizacija DS

MOV	DS,AX

STI

MOV	DX,0FF00h		; Startuj brojaè

MOV	AX,PER

OUT	DX,AX

PETLJA:		JMP	PETLJA		; Beskonaèna petlja

CODE	ENDS

END		START