Rešenja zadataka iz Procesnih raèunara, septembar 1996.

1.

DATA	SEGMENT

NA		DW	?

NB		DW	0

A		DB	1000h DUP (?)

B		DB	1000h DUP (?)

DATA	ENDS

CODE	SEGMENT

ASSUME	CS:CODE, DS:DATA

START:		MOV	AX,DATA		; Inicijalizacija segm. reg.

MOV	DS,AX

XOR	SI,SI		; Inicijalizacija indeksa

XOR	DI,DI

MOV	CX,NA		; Inicijalizacija brojaèa

MOV	AL,A[SI]		; Prenos prvog bajta

MOV	B[DI],AL

INC	SI

DEC	CX

JCXZ	KRAJ

PETLJA:		MOV	AL,A[SI]		; Sledeæi bajt iz A

CMP	AL,B[DI]		; Jednak prethodnom?

JNZ	PRENOS		; Ako nije, prenesi ga

INC	DI			; Ako jeste, upis 0

MOV	B[DI],0

PRENOS:		INC	DI			; Prenos bajta iz A

MOV	B[DI],AL

INC	SI

LOOP PETLJA		; Sledeæi

KRAJ:		INC	DI			; Upis NB

MOV	NB,DI

HLT

CODE	ENDS

END		START

2.

CODE	SEGMENT

ASSUME	CS:CODE, DS:CODE

N		DB	?

START:		MOV	AX,CODE		; Inicijalizacija segm. reg.

MOV	DS,AX

PETLJA:		; Zadavanje konverzije

MOV	CX,N			; Inicijalizacija brojaèa

MOV	DX,0F000h		; Zadavanje konverzije

MOV	AL,1

PETLJA1:		OUT	DX,AL

INC	DX

LOOP	PETLJA1

; Oèitavanje A/D konvertora

XOR	BX,BX		; Suma je u BX

MOV	CX,N			; Inicijalizacija brojaèa

MOV	DX,0F100h		; Oèitavanje A/D konv.

PETLJA2:		IN	AL,DX		; Gotova konverzija?

TEST	AL,1

JZ	PETLJA2

ADD	DX,100h		; Oèitavanje podatka

IN	AL,DX

ADD	BX,AL		; Dodavanje na zbir

SUB	DX,100h

INC	DX

LOOP	PETLJA2

MOV	DX,0F300h		; D/A konverzija zbira

MOV	AX,BX

OUT	DX,AX

JMP	PETLJA		; Sve ponovo

CODE	ENDS

END		START