Rešenja zadataka iz Procesnih raèunara, septembar 1998.

1.

DATA	SEGMENT

N		DW	?

S		DB	1000h DUP (?)

DATA	ENDS

CODE	SEGMENT

ASSUME	CS:CODE, DS:DATA

START:		MOV	AX,DATA		; Inicijalizacija segm. reg.

MOV	DS,AX

XOR	SI,SI		; Indeks

MOV	CX,N			; Brojaè

JCXZ	KRAJ

MOV	BL,'a'		; Prvo malo slovo

MOV	BH,'z'		; Poslednje malo slovo

MOV	DL,'A'-'a'	; Od malog do istog velikog

PETLJA:		MOV	AL,S[SI]

CMP	AL,BL		; Da li je malo slovo?

JB	DALJE

CMP	AL,BH

JA	DALJE

ADD	AL,DL		; Jeste, pretvori u veliko

MOV	S[SI],AL

DALJE:		INC	SI			; Sledeæi

LOOP	PETLJA

KRAJ:		HLT

CODE	ENDS

END		START

2.

INTSEG SEGMENT

ASSUME	CS:INTSEG

; Prekid sa vremenskog brojaèa

INTTIM:		MOV	DX,0FFA4h		; Startuj A/D konverziju

MOV	AX,1

OUT	DX,AX

MOV	DX,0FF02h		; Upali diodu

MOV	AL,1

OUT	DX,AL

IRET

; Prekid sa tastera

INTT:		MOV	DX,0FF00h		; Startuj vremenski brojaè

MOV	AX,60000

OUT	DX,AX

MOV	DX,0FFA4h		; Startuj A/D konverziju

MOV	AX,1

OUT	DX,AX

MOV	DX,0FF02h		; Ugasi diodu

MOV	AL,0

OUT	DX,AL

IRET

; Prekid sa A/D konvertora

INTAD:		MOV	DX,0FFA0h		; Uèitaj podatak sa konv.

IN	AX,DX

MOV	DX,0FFD0h		; Slanje na D/A

OUT	DX,AX

IRET

INTSEG	ENDS

; Glavni program

CODE	SEGMENT

ASSUME	CS:CODE

EntryTim	EQU	20

EntryAD	EQU	21

EntryT	EQU	22

START:		CLI

XOR	AX,AX		; Inicijalizacija vektora

MOV	DS,AX

MOV	CX,INTSEG		; Segment

MOV	AX,OFFSET INTTIM

MOV	DX,OFFSET INTAD

MOV	BX,EntryTim*4

MOV	[BX],AX

MOV	[BX+2],CX

MOV	BX,EntryAD*4

MOV	[BX],DX

MOV	[BX+2],CX

MOV	DX,OFFSET INTT

MOV	BX,EntryT*4

MOV	[BX],DX

MOV	[BX+2],CX

STI

PETLJA:		JMP	PETLJA		; Beskonaèna petlja

CODE	ENDS

END		START