Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

09.11.2008.

#### Основи рачунарске технике 2

1) (20) На слици је приказан део операционе јединице процесора.

а) Нацртати дијаграме тока микрооперација и управљачких сигнала фазе извршавања наредбе MAXМ која израчунава MAX(R1*R2, R1+R2), максимум производа и збира садржаја регистара R1 и R2, а резултат смешта у регистар S. Фаза извршавања наредбе започиње уколико је сигнал MAXМ активан. Садржаји регистара R1 и R2 морају да остану неизмењени. Претпоставити да се у регистрима R1 и R2 налазе вредности које омогућавају да се извршавање наредбе реализује коректно и да се добије вредност која може да се смести у регистар S.

б) Нацртати структурну шему управљачке јединице реализоване помоћу елемената за кашњење (D флип-флопова).

| S0 | S1 | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | A + C0 |
| 0 | 1 | B - A |
| 1 | 0 | A14..A00 |
| 1 | 1 | A + B |

Напомене:	На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.