Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику 			14.06.2009.

#### Основи рачунарске технике 2 – К3

1. (30) Посматра се део рачунара који чине меморија и процесор.

Меморија је капацитета 216 бајтова. Ширина меморијске речи је 1 бајт.

Процесор је са једноадресним форматом инструкција. Подаци су целобројне величине дужине 2 бајта представљени у другом комплементу. Подаци у меморији заузимају две суседне меморијске локације, при чему се млађи бајт налази на нижој а старији бајт на вишој адреси.

У процесору постоји програмски бројач PC дужине 2 бајта, адресни регистар меморије MAR дужине 2 бајта, прихватни регистар податка меморије MBR дужине 1 бајт, прихватни регистар инструкције IR дужине 3 бајта, акумулатор A дужине 2 бајта, прихватни регистар податка B дужине 2 бајта, регистри опште намене R0 и R3 дужине 2 бајта, програмска статусна реч PSW дужине 1 бајт. Инструкције су дужине 1 или 3 бајта.

Битови 7, 6, 5 и 4 првог бајта инструкције су 0000 за све инструкције скока, док се битовима 3 до 0 првог бајта инструкција специфицира код операције за инструкције скока и то на следећи начин: 0001-инструкција условног скока уколико је резултат нула (JZ), 0010-инструкција безусловног скока (JMP) и 0100-инструкција скока на потпрограма (JSR). Адреса скока је дата 2 и 3 бајтом инструкције, при чему је млађи бајт адресе скока дат другим а старији бајт трећим бајтом. Дужина инструкција је 3 бајта.

Битови 7, 6, 5 и 4 првог бајта инструкције су 1111 за безадресне инструкције, док се битовима 3 до 0 првог бајта инструкција специфицира код операције за безадресне инструкције и то на следећи начин: 0010-инструкција повратка из потпрограма (RTS) и 0101-инструкција повратка из прекидне рутине (RTI). Дужина инструкција је 1 бајт.

Битови 7, 6, 5 и 4 првог бајта инструкције у опсегу вредности 0001 до 1110 специфицирају код операције за адресне инструкције и то на следећи начин: 0001-инструкција преноса у акумулатор (LOAD), 0011-инструкције преноса из акумулатора (STORE), 1001-аритметичка инструкција одузимања (АDD), 1100-логичка инструкција логички производ (AND) и 0110-инструкција аритметичког померања удесно за једно место (ASR). Начини адресирања су специфицирани битовима 3 и 2 првог бајта инструкције и то на следећи начин: 00-непосредно адресирање, 01-меморијско директно адресирање, 10-регистарско индиректно адресирање са померајем и 11-PC релативно адресирање. Код непосредног адресирања 16 битни операнд је дат другим и трећим бајтом инструкције, при чему је млађи бајт податка дат другим а старији бајт трећим бајтом. Битови 1 и 0 првог бајта инструкције се не користе. Код меморијског директног адресирања 16 битна адреса меморијске локације је дата другим и трећим бајтом инструкције, при чему је млађи бајт адресе дат другим а старији бајт трећим бајтом. Битови 1 и 0 првог бајта инструкције се не користе. Код регистарског индиректног адресирања са померајем 16 битни померај је дат другим и трећим бајтом инструкције, при чему је млађи бајт помераја дат другим а старији бајт трећим бајтом. Битови 1 и 0 првог бајта инструкције се користе за адресирање једног од регистара опште намене R0 до R3. Код PC релативног адресирања 16 битни померај је дат другим и трећим бајтом инструкције, при чему је млађи бајт помераја дат другим а старији бајт трећим бајтом. Битови 1 и 0 првог бајта инструкције се не користе. Дужина инструкција је 3 бајта. Стек расте према нижим адресама, а SP показује на последњу заузету локацију.

На индикаторе у програмској статусној речи утичу следеће инструкције: LOAD и STORE на N и Z, ADD на N, Z, V и C, OR на N и Z и ASR на N, Z и C.

a)Ако је PC=1000h, ACC=CEh, SP = 4000h, R0=05h , R1=01h, R2=07h, R3=08h, mem(0h)=F0h, mem(1h)=F1h, mem(2h)=F2h, mem(3h)=F3h, mem(4h)=F4h, mem(5h)=F5h, mem(6h)=F6h, mem(7h)=F7h, mem(8h)=F8h, N=0, Z=0, V=0 и C=0 одредити садржај релевантних меморијских локација ако се извршава следећи програмски сегмент: LOAD #FFE8h, АND 6h, JZ 1003h, STORE R1(03h).

b) Навести редом меморијске адресе којима се приступа у свакој од фаза читања наредбе, одређивања адреса, читања операнада и извршења за сваку од 4 извршене наредбе.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Испит траје 180 минута.