Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

30.05.2009.

#### Основи рачунарске технике 2 – K2

1. (30) Реализовати дигитални уређај P за пренос података између два дигитална уређаја UA и UB. Уређај UA уређају P прослеђује 64-битне податке. Уређај P треба да прихвата податке серијски (бит по бит) од уређаја UA. Уређај P памти у баферу последњих 5 примљених, међусобно различитих, података у редоследу у коме су пристигли. У случају да се примљени податак већ налази у баферу треба обезбедити његово постављање на место последње примљеног податка, чувајући при томе редослед у коме су остали подаци пристигли. Када напуни бафер уређај P предаје примљени податак серијски (бит по бит) уређају UB.

Синхронизација између уређаја P и уређаја UА и UB се обавља по принципу hand-shaking користећи линије RA, CA, RB и CB.

Када је уређај P спреман да прихвати један бит податка од уређаја UA по линији DA, поставља линију RA на 1. Када UA има спреман један бит податка и детектује да је RA постављен на 1, поставља податке на линију DA и поставља 1 на управљачку линију CА, на исти такт се брише RA.

Када је уређај UB спреман да од уређаја P прими секвенцу битова по линији DB онда на линију RB поставља вредност 1. Када уређај P припреми свих 5 податак и када детектује да је уређај UB спреман да их прими поставља на линију DB те податке у  трајању од 5*64 тактова, а 1 управљачку линију CB коју држи тачно 5*64 тактова, на исти такт се брише RB. Када уређај UB прими последњи бит податка поставља на линију RB вредност 0.

Уређај P обавља своју функцију непрекидно, циклички.

а) Нацртати структурну шему операционе јединице уређаја P која реализује дату операцију.

б) Нацртати дијаграме тока управљачких сигнала операционе јединице.

в) За операциону јединицу пројектовану у тачки а) и дијаграм тока управљачких сигнала из тачке б) потребно је пројектовати управљачку јединицу користећи елементе за кашњење.