Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

17.08.2009.

#### Основи рачунарске технике 2 – K2

1. (30) Реализовати дигитални уређај P за спрегу између два дигитална уређаја UA и UB.

Од уређај UA до уређаја P долази 11 улазних линија S0 до S9 и COIN. Уређај UA поставља захтев уређају P тако што постави активну вредност на једну улазну линију S0 до S9 у трајању једне периоде сигнала такта. Након тога поставља активну вредност на линију COIN коју држи на активној вредности све док уређај P на линију OK на постави активну вредност. Уређај P за сваку од улазних линија S0 до S9 има специфицирано колико тактова је потребно на линији COIN држати активну вредност пре него што одговори. Ове вредности се чувају у осмо битним регистрима R0 до R9. Уређај P активну вредност на линији OK држи тачно један такт. Након постављања сигнала OK на активну вредност уређај P уређају UB у трајању једне периоде преко линија L0 до L3 прослеђује бинарну вредност линије преко које је стигао захтев, вредности из интервала 0-9, у исто време на линији ORDER држи активну вредност у трајању једне периоде сигнала такта. Када уређај UB заврши обраду он активном вредношћу на линије DONE у трајању једне периоде сигнала такта уређају P сигнализира да је операција завршена. Тада уређај P поставља неактивну вредност на линију WORKING којом уређају UA сигнализира да је комплетна операција завршена. Линија WORKING добија активну вредност када уређај UA поставља захтев уређају P.

Уређај P обавља своју функцију непрекидно, циклички.

а) Нацртати структурну шему операционе јединице уређаја P која реализује дату операцију.

б) Нацртати дијаграме тока управљачких сигнала операционе јединице.

в) За операциону јединицу пројектовану у тачки а) и дијаграм тока управљачких сигнала из тачке б) потребно је пројектовати управљачку јединицу користећи бројач корака и декодер. Нацртати структурну шему свих делова управљачке јединице.