Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

01.09.2009.

#### Основи рачунарске технике 2 – K2

1. (30) Реализовати дигитални уређај P за пренос података између два дигитална уређаја UA и UB. Уређај UA уређају P прослеђује по два 16-битне податке. Уређај P треба да прихвата те податке серијски (бит по бит) од уређаја UA. Када уређај P прихвати те податке прелази на њихово множење. Када заврши операцију множења уређај P предаје примљени податак серијски (бит по бит) уређају UB.

Синхронизација између уређаја P и уређаја UА и UB се обавља по принципу hand-shaking користећи линије RA, CA, RB и CB.

Када је уређај P спреман да прихвати један бит податка од уређаја UA по линији DA, поставља линију RA на 1. Када UA има спреман један бит податка и детектује да је RA постављен на 1, поставља податке на линију DA и поставља 1 на управљачку линију CА, на исти такт се брише RA. Од уређаја UA од виших ка нижим битима прво пристиже први број па други број.

Када је уређај UB спреман да од уређаја P прими резултат операције множења по линијама DB[31..0] онда на линију RB поставља вредност 1. Када уређај P припреми податак и када детектује да је уређај UB спреман да га прими поставља на линију DB тај податак у трајању од 2 такта, а 1 управљачку линију CB коју држи тачно 2 тактова, након другог такта брише се RB. Када уређај UB прими податак поставља на линију RB вредност 0.

Уређај P обавља своју функцију непрекидно, циклички.

а) Нацртати структурну шему операционе јединице уређаја P која реализује дату операцију. Потребно је имплементирати алгоритам множења ког кога време израчунавања не зависи од вредности операнада.

б) Нацртати дијаграме тока управљачких сигнала операционе јединице.

в) За операциону јединицу пројектовану у тачки а) потребно је пројектовати управљачку јединицу реализовану као стандардна секвенцијална прекидачка мрежа коришћењем RS флип-флопова активне у логичкој јединици. Нацртати структурну шему управљачке јединице. За дату управљачку јединицу нацртати граф стања редукованих димензија. Нацртати таблицу стања и прелаза/излаза редукованих димензија.