Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

14.09.2009.

#### Основи рачунарске технике 2 – K2

1. (30) Реализовати уређај P за спрегу између уређаја UA и UB. Уређај P треба од уређаја UA да прихвата 8-битну почетну адресу у ROM меморији и 8-битни број сукцесивних меморијских локација у ROM меморији којима треба приступити. Наведеним локацијама приступа уређај P. Унутар уређаја P постоји ROM меморији капацитета 256*8. Уколико уређај P приступа парној адреси унутар ROM меморије уређај P треба уређају UB да шаље вредност 0 у трајању специфицираном садржајем те локације. Уколико се приступа непарној адреси уређај P треба уређају UB да шаље вредност 1 у трајању специфицираном садржајем те локације. Садржаје свих меморијских локација треба интерпретирати као позитивне целе бројеве који су већи од нуле.

За синхронизацију по принципу hand-shaking са уређајем UA служи једнобитни регистар RA. За сигнализацију уређају UB да се на линији CMD налази валидна вредност служи једнобитни регистар RB. Када је P спреман да прихвати 8-битну реч од UA, поставља RA на 1. Када UA детектује да је RA постављен на 1, поставља 8-битну реч на линије D7..0 и поставља 1 на управљачку линију C које држи тачно 1 такт, исти поступак се понавља и за другу реч. Треба обезбедити да се по прихватању обе речи брише RA. Када прихвати почетну адресу и број сукцесивних меморијских локација од уређаја UA, уређај P поставља RB на 1, што уређају UB сигнализира да се на линији CMD налази одговарајућа вредност. Када се уређају UB пошаљу све вредности, уређај P брише RB. Претпоставити да су на почетку у флип-флоповима RA и RB уписане вредности 0.

а) Нацртати структурну шему операционе јединице уређаја P која реализује дату операцију.

б) Нацртати дијаграме тока управљачких сигнала операционе јединице.

в) За операциону јединицу пројектовану у тачки а) и дијаграм тока управљачких сигнала из тачке б) потребно је пројектовати управљачку јединицу микропрограмске реализације са једним типом микроинструкције и хоризонталним кодирањем управљачких сигнала операционе јединице. Представити формат микроинструкција за дату операциону јединцу. Представити садржај микропрограмске меморије. Нацртати структурну шему управљачке јединице.