Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

12.02.2009.

#### Основи рачунарске технике 2 – K2

1. (30)

Реализовати дигитални уређај P за спрегу између два дигитална уређаја UA и UB. Уређај P од уређаја UA прима секвенцу података по линијама N0 до N9 и Redial, кодира је и прослеђује је уређају UB.

Секвенца коју уређај UA шаље уређају P започиње тако што UA поставља 1 на неку од линија N0 до N9. Уколико је линија била постављена на 1 дуже од 64 такта уређај P памти бинарни код дате линије у регистру M, као један од података у секвенци, коју је потребно проследити уређају UB. У регистру M се памте и сви претходни кодови из дате секвенце, максимално 32 кода. Када прође 256 тактова од последњег преласка неке од улазних линија са вредности 1 на вредност 0, кодирана секвенца се прослеђује уређају UB.

Уколико уређај UA постави на 1 линију Redial онда се уређају UB прослеђује последња примљена кодирана секвенца. Уређај UA поставља 1 на максимално једну улазну линију. Секвенца коју уређај P шаље уређају UB се шаље серијски бит по бит од виших ка нижим битима.

Синхронизација између уређаја P и уређаја UА и UB се обавља по принципу hand-shaking користећи линије RA, RB и CB.

Када је уређај P спреман да прихвати податке по линијама N0 до N9 и Redial, држи RA на 1. Када уређај P припреми секвенцу за слање брише RA.

Када је уређај UB спреман да од уређаја P прими кодиране податке по линији X онда на линију RB поставља вредност 1. Када уређај P припреми кодиране податке и када детектује да је уређај UB спреман да их прими поставља на линију X податак, а 1 на управљачку линију CB коју држи тачно 1 такт, на исти такт се брише RB.

Уређај P обавља своју функцију непрекидно, циклички.

а) Нацртати структурну шему операционе јединице уређаја P која реализује дату операцију.

б) Нацртати дијаграме тока управљачких сигнала операционе јединице.

в) За операциону јединицу пројектовану у тачки а) и дијаграм тока управљачких сигнала из тачке б) потребно је пројектовати управљачку јединицу користећи бројач корака и декодер. Нацртати структурну шему свих делова управљачке јединице.