Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

12.01.2009.

#### Основи рачунарске технике 2 – K2

1. (30) Реализовати дигитални уређај P за спрегу између два дигитална уређаја UA и UB. Уређај P од уређаја UA прима податке, кодира их и прослеђује их уређају UB. Уређај P од уређаја UA прима податке по линијама X[7..0] и Y[7..0]. Када прими податке уређај P уређају UB шаље информације по линијама CX[2..0] и CY[2..0] о томе на којој се позицију у примљеним подацима по линијама X[7..0] и Y[7..0], респективно налазе јединице. Уколико подаци садрже јединицу на већем броју места шаљу се сви парови. Резултат се шаље уређају UB само уколико сваки од примљених података садржи барем једну јединицу у свом бинарном запису. Уколико не садржи ништа се не шаље уређају UB него се прелази на пријем следећих података.

Синхронизација између уређаја P и уређаја UА и UB се обавља по принципу hand-shaking користећи линије RA, CA, RB и CB.

Када је уређај P спреман да прихвати податке по линијама X[7..0] и Y[7..0], поставља линију RA на 1. Када UA детектује да је RA постављен на 1, поставља податке на линије X[7..0] и Y[7..0], и поставља 1 на управљачку линију CА, на исти такт се брише RA.

Када је уређај UB спреман да од уређаја P прими кодиране податке по линијама CX[2..0] и CY[2..0] онда на линију RB поставља вредност 1. Када уређај P припреми кодиране податке и када детектује да је уређај UB спреман да их прими поставља на линије CX[2..0] и CY[2..0] те податке, а 1 управљачку линију CB коју држи тачно 1 такт, на исти такт се брише RB.

Уређај P обавља своју функцију непрекидно, циклички. Пример: X[7..0]=1010000, Y[7..0]=01000000 шаље се као први пар CX[2..0]=101, CY[2..0]=110, а као други пар CX[2..0]=111, CY[2..0]=110.

а) Нацртати структурну шему операционе јединице уређаја P која реализује дату операцију.

б) Нацртати дијаграме тока управљачких сигнала операционе јединице.

в) За операциону јединицу пројектовану у тачки а) и дијаграм тока управљачких сигнала из тачке б) потребно је пројектовати управљачку јединицу микропрограмске реализације са раздвојеним типом микроинструкције и хоризонталним кодирањем управљачких сигнала операционе јединице. Представити формат микроинструкција за дату операциону јединцу. Представити садржај микропрограмске меморије. Нацртати структурну шему управљачке јединице.