Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

27.01.2009.

#### Основи рачунарске технике 2 – K2

1. (30) Реализовати дигитални уређај P за спрегу између два дигитална уређаја UA и UB. Уређај P од уређаја UA прима команду на основу које формира секвенце коју прослеђује  уређају UB. Уређај P од уређаја UA прима команду по линијама CMD[7..0]. Када прими команду уређај P уређају UB шаље секвенце по линијама L и R. Свака секвенца i која се прослеђује траје 128 тактова и формира се на следећи начин. Уколико се на позицију i примљене команде налази вредност 1 онда се на линију L поставља вредност 1, а на линију R 0, у трајању 128 тактова. Уколико се на позицију i примљене команде налази вредност 0 онда се на линију R поставља вредност 1, а на линију L 0, у трајању 128 тактова. Слање секвенци се примењује све док у команди постоји још нека јединица на вишој позицији. Уколико подаци садрже јединицу на већем броју места шаљу се сви парови. Уколико уређај UA по линији CA држи вредност 1 три такта или дуже онда уређај P прекида слање претходне секвенце уређају UB и прелази се на корак где очекује пријем следеће команде од уређаја UA.

Синхронизација између уређаја P и уређаја UА и UB се обавља по принципу hand-shaking користећи линије RA, CA, RB и CB.

Када је уређај P спреман да прихвати команду по линијама CMD[7..0], поставља линију RA на 1. Када UA детектује да је RA постављен на 1, поставља податке на линије CMD[7..0] и поставља 1 на управљачку линију CА, на исти такт се брише RA.

Када је уређај UB спреман да од уређаја P прими секвенцу по линијама L и R онда на линију RB поставља вредност 1. Када уређај P припреми секвенцу и када детектује да је уређај UB спреман да их прими поставља на линије L и R те податке, а 1 управљачку линију CB коју држи тачно 1 такт, на исти такт се брише RB.

Уређај P обавља своју функцију непрекидно, циклички.

а) Нацртати структурну шему операционе јединице уређаја P која реализује дату операцију.

б) Нацртати дијаграме тока управљачких сигнала операционе јединице.

в) За операциону јединицу пројектовану у тачки а) и дијаграм тока управљачких сигнала из тачке б) потребно је пројектовати управљачку јединицу микропрограмске реализације са раздвојеним типом микроинструкције и хоризонталним кодирањем управљачких сигнала операционе јединице. Представити формат микроинструкција за дату операциону јединцу. Представити садржај микропрограмске меморије. Нацртати структурну шему управљачке јединице.