Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

14.06.2009.

#### Основи рачунарске технике 2 – K2

1. (30) Реализовати уређај P за спрегу између уређаја UA и UB. Уређај P треба од уређаја UA да прихвата 16-битну почетну адресу у ROM меморији и 8-битни број сукцесивних меморијских локација у ROM меморији којима треба приступити. Наведеним локацијама приступа уређај P. Унутар уређаја P постоји ROM меморији капацитета 64Kx8. Уколико уређај P приступа парној адреси унутар ROM меморије уређај P треба уређају UB да шаље вредност 0 у трајању специфицираном садржајем те локације. Уколико се приступа непарној адреси уређај P треба уређају UB да шаље вредност 1 у трајању специфицираном садржајем те локације. Садржаје свих меморијских локација треба интерпретирати као позитивне целе бројеве који су већи од нуле.

Синхронизација између уређаја P и уређаја UА и UB се обавља по принципу hand-shaking користећи линије RA, CA, RB и CB.

Када је уређај P спреман да прихвати податке по линијама ADR[15..0] и CNT[7..0], поставља линију RA на 1. Када UA детектује да је RA постављен на 1, поставља податке на линије ADR[15..0] и CNT[7..0], и поставља 1 на управљачку линију CА, на исти такт се брише RA.

Када је уређај UB спреман да од уређаја P прими кодиране податке по линији CMD онда на линију RB поставља вредност 1. Када уређај P прихвати почетну адресу и број сукцесивних меморијских локација од уређаја UA и када детектује да је уређај UB спреман да их прими поставља на линију CMD те податке, а 1 управљачку линију CB коју држи док не проследи комплетну секвенцу. Када линија CB постане 0 на исти такт се брише RB.

а) Нацртати структурну шему операционе јединице уређаја P која реализује дату операцију.

б) Нацртати дијаграме тока управљачких сигнала операционе и управљачке јединице.

в) За операциону јединицу пројектовану у тачки а) и дијаграм тока управљачких сигнала из тачке б) потребно је пројектовати управљачку јединицу микропрограмске реализације са раздвојеним типом микроинструкције и хоризонталним кодирањем управљачких сигнала операционе јединице. Представити формат микроинструкција за дату операциону јединцу. Представити садржај микропрограмске меморије. Нацртати структурну шему управљачке јединице.