Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

02.11.2008.

#### Основи рачунарске технике 2

1. (20) На слици је приказан део операционе јединице процесора.

а) Нацртати дијаграм тока фазе извршења наредбе ADDM која сабира по модулу 2 свих 16 бита податка који се налази у регистру R1, узимајући у обзир маску која се налази у регистру R2. Ако је i-ти бит маске једнак 1, онда i-ти бит податка из регистра R1 улази у збир, а ако је i-ти бит маске једнак 0, онда i-ти бит  податка из регистра R1 не улази у збир. Једнобитни резултат треба сместити у регистар R2 на место бита најмање тежине, а остали бити тог регистра треба да имају вредност 0. Наредба треба да се извршава у што мањем броју циклуса.

б) Нацртати дијаграм тока управљачких сигнала ове наредбе.

в) Нацртати шему управљачке јединице користећи елементе за кашњење (D флип флопове).

| S0 | S1 | F0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | A and B |
| 0 | 1 | A+C0 |
| 1 | 0 | A0.A15...1 |
| 1 | 1 | AB |

Напомене:	На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.