Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

14.12.2008.

#### Основи рачунарске технике 2 – K2

1. (30) Реализовати дигитални уређај P за спрегу између два дигитална уређаја UA и UB. Уређај P од уређаја UA прима захтев за читање података од уређаја UB, као и колико максимално сме да чека на податке од уређаја UB. Када уређај P прихвати податке од уређаја UB прослеђује их уређају UA. Уколико за посматрани интервал подаци не пристигну уређај P јавља уређају UA да подаци нису прикупљени.

Синхронизација између уређаја P и уређаја UА и UB се обавља по принципу hand-shaking користећи линије RA, CA, RB и CB.

Када је уређај P спреман да прихвати захтев за читање од уређаја UA, поставља линију RA на 1. Када UA детектује да је RA постављен на 1, поставља на линије X[7..0] интервал времена колико максимално периода сигнала такта жели да чека док уређај UB на започне слање података, и поставља 1 на управљачку линију CА, на исти такт се брише RA.

Када је уређај UB спреман да од уређаја P прими захтев за читање по линији CB онда на линију RB поставља вредност 1. Када уређај P детектује да је уређај UB спреман да прими захте за читањем поставља на 1 управљачку линију CB коју држи тачно 1 такт, на исти такт се брише RB, док уређај UB у следећих 8 периода сигнала такта по линији Y поставља податке серијски бит по бит, од виших ка нижим. Када прими податке од уређаја UB уређај P их прослеђује уређају UA паралелно по линијама Z[7..0], на линију HIT поставља вредност 1, а на линију CP поставља вредност 1 коју држи тачно један такт. Уколико истекне временски интервал, а уређај P уређају UB није упутио захтев за читањем података онда на линију HIT поставља вредност 0, а на линију CP поставља вредност 1 коју држи тачно један такт. Уређај P обавља своју функцију непрекидно, циклички.

а) Нацртати структурну шему операционе јединице уређаја P која реализује дату операцију.

б) Нацртати дијаграме тока управљачких сигнала операционе јединице.

в) За операциону јединицу пројектовану у тачки а) и дијаграм тока управљачких сигнала из тачке б) потребно је пројектовати управљачку јединицу микропрограмске реализације са једним типом микроинструкције и хоризонталним кодирањем управљачких сигнала операционе јединице. Представити формат микроинструкција за дату операциону јединцу. Представити садржај микропрограмске меморије. Нацртати структурну шему управљачке јединице.

Напомене: На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 90 минута.