Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

06.12.2008.

#### Основи рачунарске технике 2 – K2

1. (30) Реализовати дигитални уређај P за спрегу између два дигитална уређаја UA и UB. Уређају P од UA пристижу подаци преко линија X[7..0] и Y[7..0]. Уређај P прослеђује разлику између сачуваних и последње примљених података уређају UB преко линија DX[7..0] и DY[7..0].

Синхронизација између уређаја P и уређаја UА и UB се обавља по принципу hand-shaking користећи линије RA, CA, RB и CB.

Када је уређај P спреман да прихвати податке од уређаја UA, поставља линију RA на 1. Када UA детектује да је RA постављен на 1, поставља два 8-мо битна податка на линије X[7..0] и Y[7..0] и поставља 1 на управљачку линију CА, на исти такт се брише RA.

Када је уређај UB спреман да од уређаја P прими два 8-мо битна податка по линијама DX[7..0] и DY[7..0] онда на линију RB поставља вредност 1. Уређај P у регистрима DX и DY припрема разлику између податка који су последњи примљени од уређаја UA и података који су били примљени од уређаја UA у тренутку последњег слања података уређају UB. Када припреми податке у регистрима DX и DY уређај P поставља 1 на управљачку линију CB коју држи тачно 1 такт, на исти такт се брише RB. Уколико је у тренутку када уређај P врши проверу линије RB на њој била вредност 0, уређај P прелази на прихватање новог податка од уређаја UA. Уређај P обавља своју функцију непрекидно, циклички.

На располагању стоји само једна ALU јединица.

а) Нацртати структурну шему операционе јединице уређаја P која реализује дату операцију.

б) Нацртати дијаграме тока управљачких сигнала операционе јединице.

в) За операциону јединицу пројектовану у тачки а) потребно је пројектовати управљачку јединицу реализовану као стандардна секвенцијална прекидачка мрежа коришћењем D флип-флопова активне у логичкој јединици. Нацртати структурну шему управљачке јединице. За дату управљачку јединицу нацртати граф стања редукованих димензија. Нацртати таблицу стања и прелаза/излаза редукованих димензија.

Напомене: На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 90 минута.