Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

22.01.2011.

#### Основи рачунарске технике 2 – K2

1. (30) Реализовати дигитални уређај P за спрегу између два дигитална уређаја UA и UB. Уређају P стижу од уређаја UA поруке дужине 80 бита који се састоји из заглавља дужине 16 бита и тела дужине 64 бита, серијски, бит по бит. Заглавље поруке одређује колико се периода сигнала такта порука сме најдуже задржати у уређају P, почев од тренутка када је уређај P примио целу поруку, до тренутка пре него што започне њено слање уређају UB. Слање поруке је започето када од уређаја UB пристигла потврда да је спреман да прими први бит од уређаја P по линији B. Уређај P треба да проследи поруку уређају UB, серијски, бит по бит, али тако да заглавље поруке буде умањено за број периода сигнала такта које је порука провела у уређају P. Уређај P шаље уређају UB поруку само уколико није истекло време које порука која сме да се задржи у уређају P. Уколико је време истекло, а није започето слање поруке, уређају UB се не шаље порука већ се прелази на дохватање нове поруке од уређаја UA. Сматрати да бити стижу од виших ка нижим.

Синхронизација између уређаја P и уређаја UА и UB се обавља по принципу hand-shaking користећи линије RA, CA, RB и CB. Када је уређај P спреман да прихвати бит од уређаја UA, поставља линију RA на 1. Када UA детектује да је RA постављен на 1, поставља бит на линију D и поставља 1 на управљачку линију CА коју држи тачно 1 такт, на исти такт се брише RA. Када је уређај UB спреман да прихвати бит од уређаја P, поставља линију RB на 1. Када P детектује да је RB постављен на 1, и има спреман бит за слање поставља бит на линију B и поставља 1 на управљачку линију CB коју држи тачно 1 такт, на исти такт се брише RB. Уређај P обавља своју функцију непрекидно, циклички.

а) Нацртати структурну шему операционе јединице уређаја P која реализује дату операцију.

б) Нацртати дијаграме тока управљачких сигнала операционе јединице.

в) За операциону јединицу пројектовану у тачки а) и дијаграм тока управљачких сигнала из тачке б) потребно је пројектовати управљачку јединицу микропрограмске реализације са једним типом микроинструкције и хоризонталним кодирањем управљачких сигнала операционе јединице. Представити формат микроинструкција за дату операциону јединцу. Представити садржај микропрограмске меморије. Нацртати структурну шему управљачке јединице.