Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

12.06.2011.

#### Основи рачунарске технике 2 – K2

1. (30) Реализовати дигитални уређај P за спрегу између два дигитална уређаја UA и UB. Уређају P од UA стижу поруке који се састоји из заглавља и тела, серијски, бит по бит, од виших ка нижим битима. Заглавље је дужине 8 бита и казује колика је дужина тела поруке (између 0 и 255 бита). Уређај P треба већи број примљених поруку да састави у једну поруку коју ће проследити уређају UB. Порука које се прослеђује уређају UB треба да има исту структуру као и примљена порука, али и максималну дужину тела поруке такву да је састављену од целог броја приспелих порука, тј није дозвољено једну примљену поруку делити на већи број порука како би се постигла величина 255. Уређају UB се прво прослеђују тела порука које су прве пристигле.

Синхронизација између уређаја P и уређаја UА и UB се обавља по принципу hand-shaking користећи линије RA, CA, RB и CB. Када је уређај P спреман да прихвати бит од уређаја UA, поставља линију RA на 1. Када UA детектује да је RA постављен на 1, поставља бит на линију D и поставља 1 на управљачку линију CА коју држи тачно 1 такт, на исти такт се брише RA. Када је уређај UB спреман да прихвати бит од уређаја P, поставља линију RB на 1. Када P детектује да је RB постављен на 1, и има спреман бит за слање поставља бит на линију B и поставља 1 на управљачку линију CB коју држи тачно 1 такт, на исти такт се брише RB. Уређај P обавља своју функцију непрекидно, циклички.

а) Нацртати структурну шему операционе јединице уређаја P која реализује дату операцију.

б) Нацртати дијаграме тока управљачких сигнала операционе јединице.

в) За операциону јединицу пројектовану у тачки а) и дијаграм тока управљачких сигнала из тачке б) потребно је пројектовати управљачку јединицу реализовану као стандардна секвенцијална прекидачка мрежа коришћењем RS флип-флопова активне у логичкој јединици. Нацртати структурну шему управљачке јединице. За дату управљачку јединицу нацртати граф стања редукованих димензија. Нацртати таблицу стања и прелаза/излаза редукованих димензија.