Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

12.06.2011.

#### Основи рачунарске технике 2 – K3

1. (30) Посматра се део рачунара који чине меморија и процесор.

Меморија је капацитета 216 бајтова. Ширина меморијске речи је 1 бајт.

Процесор је са једноадресним форматом инструкција. Подаци су целобројне величине без знака дужине 1 бајт.

У процесору постоји програмски бројач PC дужине 2 бајта, адресни регистар меморије MAR дужине 2 бајта, прихватни регистар податка меморије MBR дужине 1 бајт, прихватни регистар инструкције IR дужине 3 бајта, акумулатор A дужине 1 бајт, прихватни регистар податка B дужине 1 бајт, регистри опште намене R0 до R3 дужине 1 бајт, програмска статусна реч PSW дужине 1 бајт, указивач на врх стека SP дужине 2 бајта и указивач на табелу са адресама прекидних рутина IVTP дужине 2 бајта. Инструкције су дужине 1, 2 или 3 бајта.

Бит 7 првог бајта инструкције има вредност 0 за безадресне инструкције и инструкције скока, док бит 6 првог бајта инструкције има вредност 0 за безадресне инструкције и вредност 1 за инструкције скока. Безадресне инструкције су инструкције повратка из потпрограма (RTS), повратка из прекидне рутине (RTI). Дужина инструкција је 1 бајт.

Инструкције скока су инструкција условног скока уколико резултат није нула (BNZ), безусловног скока (JMP) и скока на потпрограма (JSR). Инструкција BNZ се реализује као релативни скок у односу на текућу вредност програмског бројача PC, а померај је 8 битна целобројна величина са знаком дата другим бајтом инструкције. Дужина инструкција је 2 бајта. Инструкције JMP и JSR се реализују као апсолутни скокови, а адреса скока је дата 2 и 3 бајтом инструкције, при чему је старији бајт адресе скока дат другим а млађи бајт трећим бајтом. Дужина инструкција је 3 бајта. Битовима 5 до 0 првог бајта инструкција специфицира се код операције за безадресне инструкције и инструкције скока.

Бит 7 првог бајта инструкције има вредност 1 за адресне инструкције. Адресне инструкције су инструкције преноса у акумулатор (LOAD) и из акумулатора (STORE), аритметичка инструкција сабирања (ADD), логичка инструкција ексклузивно ИЛИ (XOR), инструкција логичког померања удесно за једно место (LSR), инструкција преноса на врх стека (PUSH), инструкција преноса са врха стека (POP), инструкција инкрементирања (INC), инструкција декрементирања (DEC). У инструкцијама POP, INC, DEC и STORE није дозвољено непосредно адресирање па уколико се јаве ова адресирање у овим инструкцијама, инструкције треба да буду без дејства. Дужина инструкција је 1, 2 или 3 бајта и зависи од специфицираног начина адресирања. Битовима 6 до 3 првог бајта инструкција специфицира се код операције и битовима 2, 1 и 0 начин адресирања и регистар опште намене уколико се користи у задатом начину адресирања. Бит 2 вредношћу 0 специфицира регистарско директно адресирање, а битови 1 и 0 један од регистара опште намене R0 до R3. Дужина инструкције је 1 бајт. Бит 2 вредношћу 1 одређује да се битовима 1 и 0 специфицирају следећа адресирања: 00-меморијско директно адресирање, 01-меморијско индиректно адресирање, 10-PC релативно адресирање и 11-непосредно адресирање. Код меморијског директног адресирања и меморијског индиректног адресирања други и трећи бајт инструкције садрже адресу меморијске локације, при чему је старији бајт адресе меморијске локације дат другим а млађи бајт трећим бајтом. Код меморијског индиректног адресирања адреса дужине 16 бита заузима две суседне меморијске локације, при чему се старији бајт налази на нижој а млађи бајт на вишој адреси. Дужина инструкције за ова два адресирања је 3 бајта. Код PC релативног адресирања други бајт инструкције садржи 8 битни померај који је дат као целобројна величина са знаком. Код непосредног адресирања други бајт инструкције садржи 8 битни податак. Дужина инструкција за ова два адресирања је 2 бајта.

Стек расте према нижим меморијским локацијама, а регистар SP указује на прву слободну меморијску локацију.

Захтеви за прекид долазе од 4 улазно/излазна уређаја по линијама означеним од 0 до 3. По линији 0 стиже захтев за прекид најнижег, а по линији 3 највишег приоритета. Број линије највишег приоритета по којој је стигао захтев за прекид налази се у бинарном облику у регистру BRU дужине 2 разреда. Адресе прекидних рутина 4 улазно/излазна уређаја који по линијама означеним од 0 до 3 шаљу захтеве за прекид налазе се у улазима 0 до 3 табеле са адресама прекидних рутина. Адресе дужине 16 бита заузимају по две суседне меморијске локације, при чему се старији бајт налази на нижој а млађи бајт на вишој адреси Садржај регистра BRU представља број улаза у табелу са адресама пекидних рутина. Почетна адреса табеле са адресама прекидних рутина се налази у регистру IVTP дужине 2 бајта. У оквиру хардверског дела опслуживања захтева за прекид на стек са стављају само регистри PC и PSW.

Нацртати дијаграм тока фаза извршавања инструкције и то: фазе читања инструкције, фазе формирања адресе и читања операнда, фаза извршавања операција LOAD, STORE, ADD, XOR, LSR, BNZ, JMP, JSR, RTS, RTI, PUSH, POP, INC и DEC и фазе опслуживања захтева за прекид.

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Испит траје 3 сата.