Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

12.02.2011.

#### Основи рачунарске технике 2 – K2

1. (30) Реализовати дигитални уређај P за спрегу између два дигитална уређаја UA и UB. Уређају P од UA стижу поруке који се састоји из заглавља и тела, серијски, бит по бит, од виших ка нижим битима. Заглавље је дужине 8 бита и казује колика је дужина тела поруке (између 0 и 255 бита). Уређај P треба примљену поруку да подели и једну или више порука које ће проследити уређају UB. Порука које се прослеђује уређају UB треба да има исту структуру као и примљена порука, али максимална дужина тела поруке треба да буде ограничена. Максимална дужина поруке је ограничена вредношћу која се налази у регистру MAX. Тела свих порука коју се прослеђују уређају UB треба буду дужине MAX изузев последње поруке која може да буде краћа. Вредност се у регистар MAX уписује сигналом споља. Уређају UB се прво прослеђују бити тела поруке који су први пристигли.

Синхронизација између уређаја P и уређаја UА и UB се обавља по принципу hand-shaking користећи линије RA, CA, RB и CB. Када је уређај P спреман да прихвати бит од уређаја UA, поставља линију RA на 1. Када UA детектује да је RA постављен на 1, поставља бит на линију D и поставља 1 на управљачку линију CА коју држи тачно 1 такт, на исти такт се брише RA. Када је уређај UB спреман да прихвати бит од уређаја P, поставља линију RB на 1. Када P детектује да је RB постављен на 1, и има спреман бит за слање поставља бит на линију B и поставља 1 на управљачку линију CB коју држи тачно 1 такт, на исти такт се брише RB. Уређај P обавља своју функцију непрекидно, циклички.

а) Нацртати структурну шему операционе јединице уређаја P која реализује дату операцију.

б) Нацртати дијаграме тока управљачких сигнала операционе јединице.

в) За операциону јединицу пројектовану у тачки а) и дијаграм тока управљачких сигнала из тачке б) потребно је пројектовати управљачку јединицу користећи бројач корака и декодер. Нацртати структурну шему свих делова управљачке јединице.