Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

22.01.2011.

#### Основи рачунарске технике 2 – K3

1. (30) Посматра се део рачунара који чине меморија и процесор.

Меморија је капацитета 216 бајтова. Ширина меморијске речи је 1 бајт.

Процесор је са једноадресним форматом инструкција. Подаци су целобројне величине дужине 2 бајта представљени у другом комплементу. Подаци у меморији заузимају две суседне меморијске локације, при чему се млађи бајт налази на нижој а старији бајт на вишој адреси.

У процесору постоји програмски бројач PC дужине 2 бајта, адресни регистар меморије MAR дужине 2 бајта, прихватни регистар податка меморије MBR дужине 1 бајт, прихватни регистар инструкције IR дужине 3 бајта, акумулатор A дужине 2 бајта, прихватни регистар податка B дужине 2 бајта, регистри опште намене R0 и R3 дужине 2 бајта, програмска статусна реч PSW дужине 1 бајт. Инструкције су дужине 1 или 3 бајта.

Битови 7, 6, 5 и 4 првог бајта инструкције су 0000 за све инструкције скока, док се битовима 3 до 0 првог бајта инструкција специфицира код операције за инструкције скока и то на следећи начин: 0001-инструкција условног скока уколико резултат није нула (JNZ), 0010-инструкција безусловног скока (JMP) и 0100-инструкција скока на потпрограма (JSR). Адреса скока је дата 2 и 3 бајтом инструкције, при чему је млађи бајт адресе скока дат другим а старији бајт трећим бајтом. Дужина инструкција је 3 бајта.

Битови 7, 6, 5 и 4 првог бајта инструкције су 1111 за безадресне инструкције, док се битовима 3 до 0 првог бајта инструкција специфицира код операције за безадресне инструкције и то на следећи начин: 0010-инструкција повратка из потпрограма (RTS) и 0101-инструкција повратка из прекидне рутине (RTI). Дужина инструкција је 1 бајт.

Битови 7, 6, 5 и 4 првог бајта инструкције у опсегу вредности 0001 до 1110 специфицирају код операције за адресне инструкције и то на следећи начин: 0001-инструкција преноса у акумулатор (LOAD), 0011-инструкције преноса из акумулатора (STORE), 1001-аритметичка инструкција одузимања (SUB), 1100-логичка инструкција логички производ (AND) и 0110-инструкција аритметичког померања удесно за једно место (ASR). Начини адресирања су специфицирани битовима 3 и 2 првог бајта инструкције и то на следећи начин: 00-непосредно адресирање, 01-меморијско директно адресирање, 10-меморијско индиректно адресирање и 11-регистарско индиректно адресирање са померајем. Код непосредног адресирања 16 битни операнд је дат другим и трећим бајтом инструкције, при чему је млађи бајт податка дат другим а старији бајт трећим бајтом. Битови 1 и 0 првог бајта инструкције се не користе. Код меморијског директног и меморијског индиректног адресирања 16 битна адреса меморијске локације је дата другим и трећим бајтом инструкције, при чему је млађи бајт адресе дат другим а старији бајт трећим бајтом. Битови 1 и 0 првог бајта инструкције се не користе. Код регистарског индиректног адресирања са померајем 16 битни померај је дат другим и трећим бајтом инструкције, при чему је млађи бајт помераја дат другим а старији бајт трећим бајтом. Битови 1 и 0 првог бајта инструкције се користе за адресирање једног од регистара опште намене R0 до R3. Дужина инструкција је 3 бајта.

Стек расте према нижим адресама, а SP показује на последњу заузету локацију.

На индикаторе у програмској статусној речи утичу следеће инструкције: LOAD и STORE на N и Z, SUB на N, Z, V и C, AND на N и Z и ASR на N, Z и C.

Садржај дела меморије је:

| ЛОКАЦИЈА: | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| САДРЖАЈ: | 01h | 00h | 01h | 00h | 02h | 00h | 00h | 21h | 06h | 00h |
| ЛОКАЦИЈА: | 1000h | 1001h | 1002h | 1003h | 1004h | 1005h | 1006h | 1007h | 1008h | 1009h |
| САДРЖАЈ: | 04h | 00h | 11h | C0h | 01h | 00h | 01h | 00h | 10h | 6Dh |
| ЛОКАЦИЈА: | 1100h | 1101h | 1102h | 1103h | 1104h | 1105h | 1106h | 1107h | 1108h | 1109h |
| САДРЖАЈ: | 14h | 08h | 00h | 98h | 04h | 00h | 3Dh | FDh | FFh | F2h |

a) Ако је PC=1000h, ACC=CEh, SP=4000h, R0=0h, R1=Bh, R2=4h, R3=FFFDh, N=0, Z=0, V=0 и C=0 одредити: инструкцију, операнд, садржаја акумулатора, као и садржај индикатора N, Z, V и C по извршењу сваке од 8 сукцесивних инструкција. Одговор на ово питање треба да буде у форми табеле која садржи по једну врсту за сваку од 8 сукцесивних инструкција, а има следеће заглавље:

| редни број | инструкција | операнд (hex) | ACC (hex) | N | Z | V | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

б) Навести редом меморијске адресе којима се приступа у свакој од фаза читања инструкције, одређивања адреса, читања операнада и извршења за сваку од 8 извршених инструкција. Одговор на ово питање треба да буде у форми табеле која садржи по једну врсту за сваку од 8 сукцесивних инструкција, а има следеће заглавље:

| редни број | читања инструкције | одређивање адресе операнда | читање операнда | извршење |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Испит траје 3 сата.