Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

03.07.2011.

#### Основи рачунарске технике 2 – K3

1. (30) Посматра се део рачунара који чине меморија и процесор.

Меморија је капацитета 216 бајтова. Ширина меморијске речи је 1 бајт.

Процесор је са једноадресним форматом инструкција. Подаци су целобројне величине са знаком дужине 1 бајт.

У процесору постоји програмски бројач PC дужине 2 бајта, адресни регистар меморије MAR дужине 2 бајта, прихватни регистар податка меморије MBR дужине 1 бајт, прихватни регистар инструкције IR дужине 3 бајта, акумулатор А дужине 1 бајт, прихватни регистар податка B дужине 1 бајт, регистар податка DR дужине 1 бајт, адресни регистар AR дужине 2 бајта, базни регистар BR дужине 2 бајта, индексни регистар XR дужине 2 бајта, програмска статусна реч PSW дужине 1 бајт, указивач на врх стека SP дужине 2 бајта, регистар броја улаза у табелу са адресама прекидних рутина BRU дужине 2 бита и указивач на табелу са адресама прекидних рутина IVTP дужине 2 бајта. Инструкције су дужине 1, 2 или 3 бајта.

Битови 7 до 3 првог бајта инструкције су 00000 за све инструкције скока, док се битовима 2 до 0 првог бајта инструкција специфицира код операције за инструкције скока и то на следећи начин. 001 - инструкција условног скока уколико је резултат нула (JZ), 101 - безусловног скока (JMP) и 111 - скока на потпрограма (JSR). Инструкције скока се реализују као апсолутни скокови, а адреса скока је дата 2 и 3 бајтом инструкције, при чему је старији бајт адресе скока дат другим а млађи бајт трећим бајтом. Дужина инструкција је 3 бајта.

Битови 7 до 3 првог бајта инструкције су 11111 за безадресне инструкције, док се битовима 2 до 0 првог бајта инструкција специфицира код операције за безадресне инструкције и то на следећи начин. 000 - инструкција повратка из потпрограма (RTS), 001 - повратак из прекидне рутине (RTI), 010 - стављање садржаја акумулатора на стек (PUSH) и 011 - скидања садржаја са стека и пуњење акумулатора (POP). Дужина инструкција је 1 бајт.

Битови 7 до 3 првог бајта инструкције у опсегу вредности 00001 до 11110 специфицирају код операције за адресне инструкције и то на следећи начин. 00001 - инструкција преноса у акумулатор (LOAD), 00010 - инструкција преноса из акумулатора (STORE), 00011 - аритметичка инструкција сабирања (ADD), 00100 - логичка инструкција ексклузивно ИЛИ (XOR), 00101 - инструкција логичког померања улево за једно место (LSL). Дужина инструкција је 1, 2, или 3 бајта и зависи од специфицираног начина адресирања. Начини адресирања су специфицирани битовима 2 до 0 првог бајта инструкције и то на следећи начин: 000 - регистарско директно адресирање, 001 - регистарско индиректно адресирање, 010 - регистарско индиректно адресирање са постинкрементирањем, 011 - регистарско индиректно адресирање са предекрементирањем, 100 - меморијско директно адресирање, 101 - базно адресирање са померајем, 110 - индексно адресирање са померајем и 111 - базно индексно адресирање са померајем. Адресирања код којих бит 2 има вредност 0 имплицитно користе регистар DR(000 - регистарско директно адресирање) или AR(001 - регистарско индиректно адресирање, 010 - регистарско индиректно адресирање са постинкрементирањем, 011 - регистарско индиректно адресирање са предекрементирањем). Дужина инструкција је 1 бајт. Адресирања код којих бит 2 има вредност 1 имају у зависности од начина адресирања други или други и трећи бајт инструкције. Код меморијског директног адресирања (100) други и трећи бајт инструкције садрже адресу меморијске локације, при чему је старији бајт адресе меморијске локације дат другим а млађи бајт трећим бајтом. Дужина инструкција је 3 бајта. Код базног адресирања са померајем (101) имплицито се користи регистар BR, код индексног адресирања са померајем (110) имплицитно се користи регистар XR и код базно индексног адресирања са померајем (111) имплицито се користи регистри BR и XR, а други бајт инструкције садржи 8 битни померај који је дат као целобројна величина са знаком. Дужина инструкција је 2 бајта.

Стек расте према вишим меморијским локацијама, а регистар SP указује на прву слободну меморијску локацију.

Захтеви за прекид долазе од 4 улазно/излазна уређаја по линијама означеним од 0 до 3. По линији 0 стиже захтев за прекид најнижег, а по линији 3 највишег приоритета. Број линије највишег приоритета по којој је стигао захтев за прекид налази се у бинарном облику у регистру BRU дужине 2 разреда. Адресе прекидних рутина 4 улазно/излазна уређаја који по линијама означеним од 0 до 3 шаљу захтеве за прекид налазе се у улазима 0 до 3 табеле са адресама прекидних рутина. Адресе дужине 16 бита заузимају по две суседне меморијске локације, при чему се млађи бајт налази на нижој а старији бајт на вишој адреси Садржај регистра BRU представља број улаза у табелу са адресама прекидних рутина. Почетна адреса табеле са адресама прекидних рутина се налази у регистру IVTP дужине 2 бајта. У оквиру хардверског дела опслуживања захтева за прекид на стек са стављају само регистри PC и PSW.

На индикаторе у програмској статусној речи утичу следеће инструкције: LOAD и POP на N и Z, ADD на N, Z, V и C, XOR на N и Z и LSL на N, Z и C. У свим осталим случајевим индикатори се не мењају.

Садржај дела меморије је:

| ЛОКАЦИЈА: | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| САДРЖАЈ: | 01h | 00h | 41h | 00h | 23h | 13h | 00h | 21h | 4Ch | B8h |
| ЛОКАЦИЈА: | 1000h | 1001h | 1002h | 1003h | 1004h | 1005h | 1006h | 1007h | 1008h | 1009h |
| САДРЖАЈ: | 0Fh | 03h | 10h | 01h | 10h | 0Ah | 07h | 11h | 00h | 11h |
| ЛОКАЦИЈА: | 100Ah | 100Bh | 100Ch | 100Dh | 100Eh | 100Fh | 1010h | 1011h | 1012h | 1013h |
| САДРЖАЈ: | 1Dh | 02h | 0Fh | 04h | 10h | 01h | 0Ah | 07h | 11h | 00h |
| ЛОКАЦИЈА: | 1100h | 1101h | 1102h | 1103h | 1104h | 1105h | 1106h | 1107h | 1108h | 1109h |
| САДРЖАЈ: | 1Ah | 22h | F8h | F8h | 00h | 00h | 00h | 00h | 00h | 00h |

a) Ако је PC=1000h, ACC=CEh, SP=4000h, DR=10h, AR=01h, BR=4h, XR=1h, N=0, Z=0, V=0 и C=0 одредити: инструкцију, операнд, садржаја акумулатора, као и садржај индикатора N, Z, V и C по извршењу сваке од 9 сукцесивних инструкција. Одговор на ово питање треба да буде у форми табеле која садржи по једну врсту за сваку од 9 сукцесивних инструкција, а има следеће заглавље:

| редни број | инструкција | операнд (hex) | ACC (hex) | N | Z | V | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

б) Навести редом меморијске адресе којима се приступа у свакој од фаза читања инструкције, одређивања адреса, читања операнада и извршења за сваку од 9 извршених инструкција. Одговор на ово питање треба да буде у форми табеле која садржи по једну врсту за сваку од 9 сукцесивних инструкција, а има следеће заглавље:

| редни број | читања инструкције | одређивање адресе операнда | читање операнда | извршење |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Напомене:	На испиту нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Испит траје 3 сата.