Основи рачунарске технике 2 јул 2011

Решења задатака

1

a)

| редни број | инструкција | операнд (hex) | ACC (hex) | N | Z | V | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LOAD (BR, XR)3h | 4Ch | 4Ch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | STORE DR | 4Ch | 4Ch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JZ 100Ah | - | 4Ch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JSR 1100h | - | 4Ch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ADD (AR)+ | 00h | 4Ch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | XOR (AR)+ | 41h | 0Dh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RTS | - | 0Dh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | STORE (AR) | 0Dh | 0Dh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ADD (BR)2h | 00h | 0Dh | 0 | 0 | 0 | 0 |

б)

| редни број | читања инструкције | одређивање адресе операнда | читање операнда | извршење |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000h, 1001h | - | 0008h | - |
| 2 | 1002h | - | - | - |
| 3 | 1003h, 1004h, 1005h | - | - | - |
| 4 | 1006h, 1007h, 1008h | - | - | 4000h, 4001h |
| 5 | 1100h | - | 0001h | - |
| 6 | 1101h | - | 0002h | - |
| 7 | 1102h | - | - | 4001h, 4000h |
| 8 | 1009h | - | - | 0003h |
| 9 | 100Ah, 100Bh | - | 0006h | - |