Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

06.11.2010.

#### Основи рачунарске технике 2

1. (20) На слици је приказан део операционе јединице процесора.

а) Нацртати дијаграм тока фазе извршења наредбе MAJOR која одређује да ли у бинарној репрезентацији броја смештеног у регистру R2 има више јединица или нула. Уколико у регистру R2 има више јединица него нула у регистар R1 смешта вредност 1, а у супротном смешта вредност 0. Почетни садржај регистра R2 треба да остане непромењен. Наредба треба да се извршава у што мањем броју циклуса.

б) Нацртати дијаграм тока управљачких сигнала ове наредбе.

в) Нацртати шему управљачке јединице користећи елементе за кашњење (D флип флопове). Посебно назначите коју вредност има сваки од сигнала операционе јединце.

| S0 | S1 | F0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | A-C0 |
| 0 | 1 | A+C0 |
| 1 | 0 | A14...0.A15 |
| 1 | 1 | AB |

Напомене:	На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.