Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

11.12.2010.

#### Основи рачунарске технике 2

1. (20) На слици је приказан део операционе јединице процесора.

а) Нацртати дијаграм тока фазе извршења наредбе D2B која број из интервала од 0 до 99 чије су цифре представљене као бинарно кодирани децимални број, који се налази у регистру R1 конвертује у бинарни број и резултат уписује у регистар R2. Почетни садржај регистра R1 треба да остане непромењен. Наредба треба да се извршава у што мањем броју циклуса. Пример: R1=0010 0111b (0010 је цифра десетица, а 0111 је цифра јединица, што одговара броју 27 децимално) конвертује се у R2=11011b (цифра десетица пута 10 плус цифра јединица, 2*10+7=27).

б) Нацртати дијаграм тока управљачких сигнала ове наредбе.

в) Нацртати шему управљачке јединице користећи елементе за кашњење (D флип флопове). Посебно назначите коју вредност има сваки од сигнала операционе јединце.

| S0 | S1 | F0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | AB+C0 |
| 0 | 1 | A-B |
| 1 | 0 | C0.A15...1 |
| 1 | 1 | A AND B |

Напомене:	На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.