Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

11.12.2010.

#### Основи рачунарске технике 2 – K2

1. (30) Реализовати дигитални уређај P за спрегу између два дигитална уређаја UA и UB. Уређај P треба да прихвата низ бита серијски (бит по бит) од уређаја UA и да добијене бите шаље серијски (бит по бит) уређају UB, с тим да низ 6 узастопних нула замењује низом 110010 (на пример низ 10000001 треба да претвори у 11100101), а улазни низ 110010 замењује низом 110010110010 (на пример низ 11100101 треба да претвори у 11100101100101).

Синхронизација између уређаја P и уређаја UА и UB се обавља по принципу hand-shaking користећи линије RA, CA, RB и CB.

Када је уређај P спреман да прихвати бит од уређаја UA, поставља линију RA на 1. Када UA детектује да је RA постављен на 1, поставља бит на линију D и поставља 1 на управљачку линију CА коју држи тачно 1 такт, на исти такт се брише RA. Када је уређај UB спреман да прихвати бит од уређаја P, поставља линију RB на 1. Када P детектује да је RB постављен на 1, поставља бит на линију B и поставља 1 на управљачку линију CB коју држи тачно 1 такт, на исти такт се брише RB.

Уређај P обавља своју функцију непрекидно, циклички.

а) Нацртати структурну шему операционе јединице уређаја P која реализује дату операцију.

б) Нацртати дијаграме тока управљачких сигнала операционе јединице.

в) За операциону јединицу пројектовану у тачки а) и дијаграм тока управљачких сигнала из тачке б) потребно је пројектовати управљачку јединицу користећи бројач корака и декодер. Нацртати структурну шему свих делова управљачке јединице.

Напомене:	На колоквијуму нису дозвољена никаква помоћна средства, ни калкулатори ни литература. Колоквијум траје 1,5 сат.