Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

18.09.2011.

#### Основи рачунарске технике 2 – K2

1. (30) Реализовати дигитални уређај P за спрегу између два дигитална уређаја UA и UB. Уређај P од уређаја UA прима улазни низ од 16 речи, при чему је свака реч дужине 8 бита, уређај P у том примљеним низу проналази позиције речи која има највећу и најмању вредност, а уређају UB прослеђује позиције тих речи. Речи сматрати целобројним вредностима без знака. Уређају P од уређаја UА речи стижу у паралели по линијама A[7..0], а уређај P уређају UB прослеђује речи у паралели по линијама B[7..0], при чему је по линијама B[7..4] прослеђује позицију максимума, а по линијама B[3..0] позицију минимума. Уколико се иста максимална/минимална вредност пронађе на више места потребно је проследити прво пронађене вредности.

Синхронизација између уређаја P и уређаја UА и UB се обавља по принципу hand-shaking користећи линије RA, CA, RB и CB. Када је уређај P спреман да прихвати реч по линијама A[7..0] од уређаја UA, поставља линију RA на 1. Када UA детектује да је RA постављен на 1, поставља реч на линије A[7..0] и поставља 1 на управљачку линију CА коју држи тачно 1 такт, на исти такт се брише RA. Када је уређај UB спреман да прихвати реч по линијама B[7..0] од уређаја P, поставља линију RB на 1. Када P детектује да је RB постављен на 1, и има спремну реч за слање поставља ту реч на линију B[7..0] и поставља 1 на управљачку линију CB коју држи тачно 1 такт, на исти такт се брише RB. Уређај P обавља своју функцију непрекидно, циклички.

а) Нацртати структурну шему операционе јединице уређаја P која реализује дату операцију.

б) Нацртати дијаграме тока управљачких сигнала операционе јединице.

в) За операциону јединицу пројектовану у тачки а) и дијаграм тока управљачких сигнала из тачке б) потребно је пројектовати управљачку јединицу користећи бројач корака и декодер. Нацртати структурну шему свих делова управљачке јединице.