Електротехнички факултет у Београду

Катедра за рачунарску технику и информатику

28.08.2011.

#### Основи рачунарске технике 2 – K2

1. (30) Реализовати дигитални уређај P за дешифровање података примљених од уређаја UA и њихово слање на уређај UB, на основу података примљених од уређаја UC.

Уређај P може да ради у два режима рада. Режим рада је специфициран улазном линијом MOD коју поставља UC. Уколико је линија MOD постављена на вредност 0, уређај P у два циклуса, по линијама C[7..0], прима парове речи од уређаја UC који представљају податак и његову шифру (реч је дужине 8 бита) које служе за дешифровање речи које се примају од уређаја UA. Ови подаци се не шаљу ни једном уређају већ се чувају у уређају P. Уколико је линија MOD постављена на вредност 1 уређај P прихвата реч од уређаја UA, по линијама A[7..0], добијену реч замењује њеном 8 битном шифром коју предаје уређају UB паралелно по линијама B[7..0].

Када је P спреман да прихвати мод рада од UC, поставља линију RC на 1. Када UC детектује да је RC постављен на 1, на линију MOD поставља режим рада и поставља 1 на управљачку линију CC коју држи тачно 1 такт, на исти такт се брише RC. Уколико je MOD 0 онда уређај P треба од уређаја UC по линијама C[7..0] да прими две речи, податак и његову шифру. Када је P спреман да прихвати реч од UC, поставља линију RC на 1. Када UC детектује да је RC постављен на 1, а мод рада је 0, на линије C[7..0] поставља реч и поставља 1 на управљачку линију CC коју држи тачно 1 такт, на исти такт се брише RC. За обе речи се обавља исти поступак пријема. Након пријема друге речи уређај P се враћа у стање у коме од уређаја UC очекује мод рада.

Уколико je MOD 1 онда уређај P треба од уређаја UA по линијама A[7..0] да прими реч коју је потребно дешифровати и проследити је уређају UB. Када је P спреман да прихвати реч од UA, поставља линију RA на 1. Када UA детектује да је RA постављен на 1 и има шифрован податак на линије A[7..0] поставља реч и поставља 1 на управљачку линију CA коју држи тачно 1 такт, на исти такт се брише RA. Након тога уређај P дешифрује примљену реч и просеђује је уређају UB. Када је UB спреман да прихвати реч од UA, поставља линију RB на 1. Када P детектује да је RB постављен на 1 и има дешифрован податак на линије B[7..0] поставља реч и поставља 1 на управљачку линију CB коју држи тачно 1 такт, на исти такт се брише RB. Након прослеђивања дешифроване речи уређај P се враћа у стање у коме од уређаја UC очекује мод рада.

Уређај P обавља своју функцију непрекидно, циклички. Напомена: Приликом прослеђивања речи коју је потребно дешифровати уређај UC је одговоран да се прво уређају P проследи шифра, а тек након тога да се захтева дешифровање.

а) Нацртати структурну шему операционе јединице уређаја P која реализује дату операцију.

б) Нацртати дијаграме тока управљачких сигнала операционе јединице.

в) За операциону јединицу пројектовану у тачки а) и дијаграм тока управљачких сигнала из тачке б) потребно је пројектовати управљачку јединицу користећи бројач корака и декодер. Нацртати структурну шему свих делова управљачке јединице.