Kolokvijum iz Arhitekture i organizacije računara 2

#### Opis arhitekture i organizacije procesora

Procesor je jednoadresni i poseduje 16-bitni registar za podatke - akumulator (Acc), kao i 16 adresnih registara R0 do R15. Postoje i registri PSW i SP sa uobičajenim značenjem. Memorijske adrese su širine 16 bita, širina magistrale podataka je 16 bita, a adresiranje je na nivou 16-bitnih reči (u daljem tekstu reč označava 16-bitnu veličinu). Procesor operiše samo sa 16-bitnim celobrojnim veličinama. Magistrala je asinhrona, vreme odziva memorije je neodređeno. Ulazno/izlazni adresni prostor je memorijski preslikan.

Procesor poseduje samo jedan ulaz IRQ za spoljašnji nemaskirajući prekid, IV tabela počinje od adrese 0. Pri prekidu se na steku čuvaju PSW i PC tim redom. Stek raste prema nižim lokacijama, a SP ukazuje na prvu slobodnu lokaciju.

Aritmetičko/logičke i instrukcije prenosa podataka LOAD/STORE podržavaju četiri načina adresiranja koji su prikazani u datoj tabeli. Pored ovih instrukcija, postoje i instrukcije skoka (uslovnog i bezuslovnog) kod kojih je uslov definisan statusnim bitom u PSW, a adresa skoka je data apsolutno.

| Oznaka | Značenje | Primer |
| --- | --- | --- |
| #const | Neposredno, operand je 16-bitna konstanta const, osim za STORE | LOAD #30h |
| addr | Memorijsko direktno, operand je u Mem[addr] | STORE FF00h |
| [Ri][Rj] | Bazno-indeksno, operand u Mem[a], gde se a dobija sabiranjem vrednosti dva adresna registra Ri i Rj | ADD [R0][R13] |
| Ri | Registarsko direktno, samo za LOAD i STORE, prenos iz Acc u Ri i obratno | STORE R15 LOAD R1 |

Mogu se koristiti sve potrebne ostale instrukcije sa odgovarajućim mnemonicima, uz postavljena ograničenja u načinima adresiranja. Organizacija procesora data je na slici. ALU ima, pored ostalih, i kontrolne ulaze incA i incB. Svi prikazani registri su 16-bitni.

#### Zadatak

a)(5)	Nacrtati strukturnu šemu mikroprogramske upravljačke jedinice koja koristi nanoprogramiranje, i kod koje se u jednoj mikroprogramskoj reči nalaze i polje koje definiše upravljačke signale, i polja koja definišu uslovni skok u mikroprogramu.

b)(20)	Napisati mikroprogram za ovaj procesor, prema uslovu iz prethodne tačke, sa fazom izvršavanja samo za aritmetičko/logičke instrukcije sa dva operanda, za sve načine adresiranja, a predvideti postojanje ostalih instrukcija. Treba napisati mikroprogram  i za obradu prekida. Pretpostaviti da je dohvatanje eventualne druge reči instrukcije u fazi izvršavanja instrukcija koje poseduju te reči.

c)(5)	Napisati na asembleru ovog procesora program koji sabira sve elemente u parnim vrstama matrice celih brojeva. Matrica je veličine 10x20, smeštena je po vrstama, nalazi se u memoriji počev od adrese koja je simbolički označena sa a, vrste su numerisane počev od 0 (koja se smatra parnom), elementi su celi brojevi veličine jedne mašinske reči, a rezultat na nivou 16 bita treba smestiti u lokaciju simbolički označenu sa Sum.