Rešenja zadataka iz Arhitekture i organizacije računara 2 – jun 2006

1.

a)

; Instruction fetch

BEGIN:	PCout,MARin,Xin

read,incA,ALUout,PCin

wmfc

MDRout,IRin

; Instruction decode

opcase

; JSR instruction

JSR:		admodJSR	; Addr. mode Case

RI:		regsel1,REGout,TEMPin,branch(,JSROP) ; Register indirect

MD:		PCout,MARin,Xin ; Memory direct

read,incA,ALUout,PCin

wmfc

MDRout,TEMPin,branch(,JSROP)

PCREL:	PCout,MARin,Xin ; PC-relative

read,incA,ALUout,PCin,Xin

wmfc

MDRout,Yin

ALUadd,ALUout,TEMPin

JSROP:	SPout,MARin,Xin ;

PCout,MDRin

write,decA,ALUout,SPin

wmfc

TEMPout,PCin,incCWP,branch(IRQ,INTH)

branch(,BEGIN)

b)	ADD  R8,R1,R2	; i->R1,j->R2,k->R8

MOV  R17,R8

JSR  g		; Call g(k)

MOV  R0,R16

RTS

c)	Kada se stek prozora napuni, potrebno je osloboditi jedan prozor tako što se njegov sadržaj prebaci u memoriju. Zato je potreban još jedan registar, SWP (Saved Window Pointer) koji oznaèava "dno" steka prozora, odnosno prvi prozor koji nije saèuvan u memoriji. Kada se izvršava instrukcija JSR i inkrementira CWP, ako CWP dostigne vrednost SWP (zbog logike kružnog bafera prozora), potrebno je sadržaj prozora na koji ukazuje CWP prebaciti u memoriju (to radi procesor kao deo izvršavanja instrukcije JSR), a SWP inkrementirati. Kod povratka iz potprograma (instrukcija RTS), ako je CWP jednako SWP, što znaèi da je CWP na dnu steka i da je prethodni prozor neažuran, potrebno je njegov sadržaj dovuæi iz memorije a SWP dekrementirati.