1.a)		; Instruction fetch

BEGIN:	PCout,MARin,incA1,ldX

read,Xout1,PCin

wmfc

MDRout,IRin

; Instruction decode

opcase	; on an illegal opcode, go to INTH

; ALU

ALU:		REGSEL41,REGSEL32,REGSEL13,REGSEL04,REGout,ALUOP1,ALUOP2,

ldX,ldY,ldPSW1,ldPSW2

Xout2,Yout,REGSEL52,REGSEL24,REGin,branch(IReq,INTH)

; Interrupt handler for the external interrupt (IRQ)

INTHIRQ:	SPout,MARin,incA1,ldX

PCout,MDRin

write,Xout1,incA1,ldX,SPin

wmfc

SPout,MARin

PSWout,MDRin

write,Xout1,SPin,clX

wmfc

Xout1,MARin

read

wmfc

MDRout,PCin,clIRR,clT,branch(,BEGIN)

b)				LOAD  R5,#13

SUB	R2,R0,R1

ALU   SUB R3,R2,R1 ADD R4,R4,R5

c)	Mogu da nastupe sledeæi konflikti zbog:

Prave zavisnosti po podacima: druga operacija koristi rezultat prve kao svoj operand; nastupa zato što se operandi obe operacije èitaju paralelno, što znaèi da se operandi druge operacije èitaju pre nego što je prva upisala rezultat.

Izlazne zavisnosti po podacima: obe operacije imaju isti registar za rezultat, pa upisuju u isti registar u isto vreme; rezultat treba da bude odreðen drugom operacijom.

Ne može da nastupi sledeæi konflikt zbog:

Antizavisnosti po podacima: ako druga operacija upisuje u registar koji je operand prve operacije, to neæe šgoditi, jer se upis izvršava u taktu posle takta u kome je prva operacija veæ proèitala operande.

Konflikt se može detektovati pomoæu komparatora koji uporeðuju kodove registara koji se koriste kao operandi/rezultati operacija, prema navedenim pravilima. Ukoliko se naðe jednakost odgovarajuæih kodova za bilo koji sluèaj (ILI funkcija signala jednakosti iz komparatora), postoji konflikt.