Arhitektura i organizacija računara 2

#### Opis arhitekture i organizacije procesora

Procesor je troadresni i ima 16 registara opšte namene, R0 do R15, svi su 32-bitni. Postoje i registri PSW i SP sa uobičajenim značenjem. Memorijske adrese su širine 32 bita, širina magistrale podataka je 32 bita, a adresiranje je na nivou 32-bitnih reči. Procesor operiše samo sa 32-bitnim celobrojnim veličinama (u daljem tekstu reč označava 32-bitnu veličinu). Vreme odziva memorije je neodreðeno, magistrala je sinhrona. Postoji samo jedan ulaz IRQ za spoljašnji maskirajući prekid. Pri prekidu se na steku čuvaju PC i PSW tim redom i maskirajući prekid se onemogućava brisanjem bita I u PSW. Ovom prekidu odgovara fiksno ulaz 0 u vektor tabeli koja počinje od adrese 0. Stek raste prema višim adresama, a SP ukazuje na prvu slobodnu lokaciju.

Pored uobičajenih troadresnih aritmetičko-logičkih instrukcija (svi operandi su u registrima), procesor poseduje posebnu instrukciju za obavljanje dve troadresne aritmetičko-logičke operacije u isto vreme (paralelno). Svi operandi su isključivo u registrima, a prvi operand je u oba slučaja odredište. Nijedna od operacija ne može biti CMP. Ova instrukcija ima sledeću sintaksu u asembleru: najpre se navodi mnemonik ALU, a zatim se u istom redu pišu dve operacije, npr.:

ALU  ADD R0,R2,R3, SUB R15,R2,R1

U registru PSW postoje dva skupa indikatora N, Z, C i V. Na prvi skup dejstvuje prva, a na drugi druga operacija. Ova instrukcija se koduje pomoću jedne reči. U poljima REGi, i=5,...,0 instrukcijske reči nalaze se kodovi 6 registara koji se upotrebljavaju u ovoj instrukciji. Za razmenu podataka sa memorijom postoje samo instrukcije LOAD i STORE koje imaju dvoadresni format. Izvorište za STORE i odredište za LOAD su isključivo registri R0..R15, a drugi operand je definisan nekim od načina adresiranja (usvojiti proizvoljan skup načina adresiranja).

Mogu se koristiti sve potrebne ostale instrukcije u programiranju, sa odgovarajućim mnemonicima. Obe ALU imaju, pored ostalih, i kontrolni signal incA. Registar X ima mogućnost brisanja (clX).

a)(10)	Napisati mikroprogram za ovaj procesor, sa fazom izvršavanja samo za instrukciju ALU, a predvideti postojanje ostalih. Kôd treba da bude prilagoðen mikroprogramskoj upravljačkoj jedinici, pri čemu se u jednoj mikronaredbi nalazi i polje sa upravljačkim signalima i polja koja definišu uslovni skok u mikroprogramu. Treba pisati i mikroprogram za obradu spoljašnjeg prekida. Pretpostaviti da je dohvatanje eventualne druge reči instrukcije u fazi izvršavanja instrukcija koje poseduju tu reč.

b)(10)	Napisati na asembleru ovog procesora program koji realizuje sledeću sekvencu naredbi:

c:=a-b;
	d:=c-b;
	e:=e+13;

Pretpostaviti da su promenljive a, b, c, d i e celobrojne i da se nalaze u registrima R0 do R4, respektivno.

c)(10)	Ukoliko prevodilac može da sastavi bilo koje dve susedne aritmetičke operacije iz izvornog programa u jednu ALU složenu instrukciju, navesti koji sve konflikti mogu da nastupe zbog zavisnosti po podacima, a koji ne mogu. Precizno objasniti zašto (mogu ili ne mogu). Navesti primer za sve slučajeve. Predložiti hardver kojim bi procesor detektovao postojanje svakog od konflikta koji može da nastane.