Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Oktobar 2006.

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Pismeni ispit iz Arhitekture i organizacije računara

#### Opis arhitekture i organizacije procesora

Procesor je dvoadresni i ima 32 registra opšte namene, R0 do R31, svi su 32-bitni. Postoje i registri PSW i SP sa uobičajenim značenjem. Memorijske adrese su širine 32 bita, širina magistrale podataka je 32 bita, a adresiranje je na nivou 32-bitnih reči. Procesor operiše samo sa 32-bitnim celobrojnim veličinama (u daljem tekstu reč označava 32-bitnu veličinu). Ulazno/izlazni adresni prostor je memorijski preslikan. Vreme odziva memorije je neodređeno, magistrala je asinhrona.

Pored uobičajenih jednoadresnih i dvoadresnih instrukcija, procesor poseduje i instrukcije skoka (JMP) i skoka u potprogram (JSR). Adresa odredišta skoka data je jednim od sledećih načina adresiranja:

- apsolutno: adresa skoka je neposredna konstanta u instrukciji; sintaksa: JMP adresa;

- relativno: adresa skoka dobija se sabiranjem neposredne konstante iz instrukcije i vrednosti PC; sintaksa: JMPR pomeraj;

- registarsko indirektno sa pomerajem: adresa skoka dobija se sabiranjem pomeraja iz instrukcije i vrednosti jednog od registara R0..R31; sintaksa: JMP pomeraj[Ri];

- memorijsko indirektno: adresa skoka nalazi se na lokaciji čija je adresa određena zbirom pomeraja i vrednosti jednog od registara R0..R31; sintaksa: JMP [pomeraj[Ri]];

Kod opisanih instrukcija skoka, kôd operacije, način adresiranja i kôd registra Ri je u prvoj reči, a adresa ili pomeraj nalaze se u drugoj reči instrukcije.

Za prenos podataka iz i u memoriju postoje samo instrukcije LOAD i STORE. Prvi operand ovih instrukcija je uvek jedan od registara R0..R31, a drugi operand je u memoriji, određen jednim od sledećih načina adresiranja: neposredno i registarsko indirektno sa pomerajem (sintaksa je ista kao za opisane instrukcije JMP i JSR).

Mogu se koristiti sve potrebne ostale instrukcije u programiranju, sa odgovarajućim mnemonicima.

Organizacija procesora data je na slici. ALU ima, pored ostalih, i kontrolni ulaz incA.

#### Zadatak  a)(15)	Napisati mikroprogram za ovaj procesor, sa fazom izvršavanja samo za opisanu instrukciju JMP, za sve načine adresiranja, a predvideti postojanje ostalih. Kôd treba da bude prilagođen mikroprogramskoj upravljačkoj jedinici, pri čemu se u jednoj mikronaredbi nalaze i polje sa upravljačkim signalima i polja koja definišu uslovni skok u mikroprogramu. Ne treba pisati mikroprogram za obradu prekida. Pretpostaviti da je dohvatanje eventualne druge reči instrukcije u fazi izvršavanja instrukcija koje poseduju te reči.

c)(10)	U jednom programskom jeziku često se javlja sledeća konstrukcija skoka u potprogram. Prevodilac formira tabelu adresa potprograma, u čijem se ulazu sa pomerajem a nalazi adresa potrebnog potprograma P. Na početak ove tabele ukazuje polje sa pomerajem b strukture podataka S. Na početak ove strukture ukazuje vrednost registra R0 procesora. Vrednosti a i b su konstante poznate u vreme prevođenja. Na asembleru ovog procesora prikazati kako se vrši skok u potprogram P. Registar R1 je slobodan za korišćenje, a vrednost R0 treba sačuvati..

d)(5)	Uraditi isto kao u prethodnoj tački, ali ako instrukcija JSR ne poseduje opisano memorijsko indirektno adresiranje, već samo opisano registarsko indirektno adresiranje sa pomerajem. Koji način adresiranja kod instrukcije JSR je u ovom slučaju pogodniji (zauzima samo jednu reč) od registarskog indirektnog sa pomerajem?