Elektrotehnički fakultet u Beogradu	Septembar 2006.

Arhitektura i organizacija računara 2

Procesor je dvoadresni i ima 32 registra opšte namene, R0 do R31, svi su 32-bitni. Postoje i registri SP i PSW sa uobičajenim značenjem. Adrese su široke 32 bita, širina magistrale podataka je 32 bita, a adresiranje je na nivou 32-bitnih reči. Procesor operiše samo sa 32-bitnim celobrojnim veličinama (u daljem tekstu reč označava 32-bitnu veličinu). Magistrala je sinhrona. Memorija je organizovana sa preklapanjem pristupa memorijskim modulima. Ciklus na magistrali kojim se inicira operacija upisa ili čitanja traje jedan takt, kao i ciklus vraćanja očitanog podatka. Vreme odziva memorije, od završetka ciklusa iniciranja čitanja do početka ciklusa vraćanja očitanog podatka iznosi 2 periode takta. Prilikom operacije upisa, modul je zauzet još 2 takta nakon takta zadavanja operacije upisa.

Postoje sledeće grupe instrukcija: dvoadresne aritmetičko/logičke instrukcije i instrukcija za prenos podataka MOV, instrukcije skokova (bezuslovni i uslovni, skok u potprogram i povratak iz potprograma) i ostale (manipulacije indikatorima i druge). Ne postoje jednoadresne instrukcije. Kod dvoadresnih instrukcija jedan operand (bilo izvorišni ili odredišni) je uvek u registru opšte namene, a drugi operand može biti zadat bilo kojim od sledeća četiri načina adresiranja: neposredno (samo za izvorište), registarsko direktno, registarsko indirektno sa 32-bitnim pomerajem i memorijsko direktno. Format instrukcije je fiksan za dvoadresne instrukcije, tako da on uključuje dva bita koji definišu grupu instrukcija (za ove instrukcije tu je kod za grupu aritmetičko/logičkih instrukcija), četiri bita za kod instrukcije unutar grupe (NOP, MOV, ADD, SUB, CMP, ...) i dalje slede kodovi potrebni za definisanje operanada, s tim da se kodovi za način adresiranja, registre koji učestvuju u adresiranju, pomeraj i memorijsku adresu uvek nalaze na istom mestu. Instrukcije uslovnih skokova ispituju vrednost nekog indikatora u PSW i imaju adresu odredišta skoka u samoj instrukciji.

Mogu se koristiti sve potrebne ostale instrukcije u programiranju, sa odgovarajućim mnemonicima i u skladu sa navedenim ograničenjima. U asembleru se odredišni operand piše na prvom mestu.

Organizacija procesora data je na slici. ALU ima, pored ostalih, i kontrolne ulaze incA i decA za inkrementiranje/dekrementiranje vrednosti na A ulazu.

Zadatak a)(20) Napisati mikroprogram za ovaj procesor, sa fazom izvršavanja samo za dvoadresnu MOV instrukciju, a predvideti postojanje ostalih. Kôd treba da bude prilagođen mikroprogramskoj upravljačkoj jedinici, pri čemu se u jednoj mikronaredbi nalaze i polje sa upravljačkim signalima i polja koja definišu uslovni skok u mikroprogramu. Ne treba pisati mikroprogram za obradu prekida. Dohvatanje eventualne druge, treće itd. reči instrukcije treba da bude u fazi izvršavanja instrukcije.

b)(5)	U programu na jeziku C date su sledeće deklaracije:

struct ListElement {

ListElement* next;

int e;

};

ListElement* head;

Napisati na asembleru ovog procesora prevod sledećeg dela programa koji pronalazi zadatu vrednost x u datoj listi. Promenljiva head nalazi se na apsolutnoj adresi definisanoj simboličkom konstantom head, promenljiva x je u registru R0, a promenljivu cur smestiti u R1.

ListElement* cur;

for (cur=head; cur!=0; cur=cur->next)

if (cur->e == x) break;

c)(5)	Predložiti novi oblik insturkcije uslovnog skoka koja bi se koristila za kontrolu izlaska iz petlji koje prolaze kroz listu sve do nula-terminatora liste, poput petlje iz prethodne tačke, i koja ne bi ispitivala indikatore u PSW, već ubrzala ispitivanje uslova izlaska iz petlje, a da se što bolje uklopi u dvoadresni format ovog procesora.