Rešenja zadataka iz Arhitekture i organizacije računara 2, sep 2007.

1.

a)	; Instruction fetch

BEGIN:	PCout,G,incA,ldTEMP,MARin,setW

read,TEMPM1out,incA,ldTEMP

wmfc

MDRout,IRin

TEMPM2out,PCin

; Instruction decode

opcase

; LOAD instruction

LOAD:		admodld

; Immediate

LOADIMM:	PCout,G,incA,ldTEMP,MARin,setW

read,TEMPM1out,incA,ldTEMP

wmfc

TEMPM2out,PCin,branch(W:S=00,LDIMM00)

branch(W:S=10,LDIMM10)

; W:S=11

LDIMM11:	MDRout,G,sxtA,ldTEMP

TEMPM2out,regsel1,REGM2in,branch(IRQ,INTH)

branch(,BEGIN)

; W:S=10

LDIMM10:	MDRout,regsel1,REGM2in,branch(IRQ,INTH)

branch(,BEGIN)

; W:S=00

LDIMM00:	MDRout,regsel1,H,REGM2in,branch(IRQ,INTH)

branch(,BEGIN)

b)	START:	CLR	R0			; W=1

LOAD	R1,#100h		; W:S=10

LOAD	R2,#9Ah		; W:S=11 (ili 10)

LOAD	R2,[R2]		; W:S=10

LOOP:		LOAD	R3L,[R1]		; W:S=00

ADD	R0,R3L		; W:S=11

INC	R1			; W=1

DEC	R2			; W=1

JNZ	LOOP			;

LOAD	R2,#98h		; W:S=11 (ili 10)

STORE	[R2],R0		; W:S=10

c)	Bilo bi potrebno po 5 bita. Ako je S=1 ili W=0, izvorišni operand je 8-bitni, pa IR3..0 odreðuju kod registra 15..0, a IR4 njegovu polovinu (H/L); inaèe, izvorišni operand je 16-bitni, pa se IR4 ne koristi. Ako je W=0, odredište je 8-bitno, pa IR8..5 odreðuju kod registra 15..0, a IR9 njegovu polovinu (H/L); inaèe, odredište je 16-bitno, pa se IR9 ne koristi.