## Uputstvo

Pre pristupanja izradi laboratorijske vežbe pročitati dati tekst u celini. Sve što nije precizirano u postavci zadatka ostavlja se studentima da definišu i obrazlože svoj izbor. Ukoliko su postavljeni kontradiktorni zahtevi, od studenata se očekuje da uvedu razumnu pretpostavku, jasno je obrazlože komentarima u izvornom kodu i nastave da na njoj izgrađuju preostali deo rešenja.

Studenti za izradu rešenja laboratorijske vežbe imaju 120 minuta na raspolaganju. Prvih 60 minuta nije dozvoljeno napuštati laboratoriju. Ocenjivanje se u potpunosti vrši na licu mesta nakon isteka vremena za izradu rešenja. Laboratorijska vežba nosi 35 poena. Komunikacija nije dozvoljena. Literatura se nalazi na mrežnom disku sa materijalima.

# Zadatak – Verilog

Napisati na jeziku Verilog modul sa funkcionalnostima opisanim u okviru prve faze i izvršiti njegovu funkcionalnu verifikaciju.

## 1. Faza (15 poena)

Napisati modul koji može prihvatiti jednobitni podatak sa ulaza u svakoj periodi signala takta. Podatak se prihvata samo kada odgovarajući kontrolni signal definiše da je podatak na ulazu validan dok se u suprotnom slučaju ignoriše. Modul poseduje sledeće izlaze:

- poslednjih N unetih podataka,

- parnost broja unetih podataka sa vrednošću logičke jedinice posmatrano počev od trenutka ukidanja aktivne vrednosti signala asinhronog reseta i

- informaciju da li je uneto više podataka sa vrednošću logičke jedinice od podataka sa vrednošću logičke nule (nakon što razlika broja unetih podataka sa jednom od vrednosti postane veća od (2^M – 1) naredni unosi podataka sa datom vrednošću se ignorišu u pogledu ove informacije).

Vrednosti brojeva N i M se zadaju prilikom instanciranja samog modula. Modul mora biti napisan u skladu sa standardom za sintezu i mora biti moguće uspešno izvršiti sintezu.

Napisati testbench modul koji (1)  instancira realizovan modul i (2)  pobuđuje instancirani modul. Potrebno je pokrenuti simulaciju i prikazati vremenski oblik svih signala od interesa.

## 2. Faza (5 poena)

Napisati testbench modul koji (1) instancira modul realizovan u prvoj fazi, (2) pobuđuje instancirani modul odgovarajućim brojem zlatnih vektora pomoću kojih se testiraju sve njegove funkcionalnosti i (3) vrši funkcionalnu verifikaciju instanciranog modula poređenjem njegovog izlaza sa očekivanim vrednostima na izlazu usled pobude izabranim zlatnim vektorima. U slučaju detekcije odstupanja od funkcionalne specifikacije modula iz prve faze ispisati odgovarajuću poruku (vremenski trenutak u kojem je detektovana greška, opis greške, očekivana vrednost, stvarna vrednost na izlazu itd.) i suspendovati simulaciju. Potrebno je pokrenuti simulaciju i prikazati vremenski oblik signala od interesa.

## 3. Faza (15 poena)

Napisati testbench modul koji (1) instancira modul realizovan u prvoj fazi, (2) pobuđuje instancirani modul sa pseudoslučajno generisanim vrednostima u deset hiljada perioda signala takta i (3) vrši funkcionalnu verifikaciju instanciranog modula poređenjem njegovog izlaza sa predviđenom vrednošću za pseudoslučajno generisane pobude. U slučaju detekcije odstupanja od funkcionalne specifikacije modula iz prve faze ispisati odgovarajuću poruku (vremenski trenutak u kojem je detektovana greška, opis greške, očekivana vrednost, stvarna vrednost na izlazu itd.) i suspendovati simulaciju. Potrebno je pokrenuti simulaciju i prikazati vremenski oblik signala od interesa.