## Uputstvo

Pre pristupanja izradi laboratorijske vežbe pročitati dati tekst u celini. Sve što nije precizirano u postavci zadatka ostavlja se studentima da definišu i obrazlože svoj izbor. Ukoliko su postavljeni kontradiktorni zahtevi, od studenata se očekuje da uvedu razumnu pretpostavku, jasno je obrazlože komentarima u izvornom kodu i nastave da na njoj izgrađuju preostali deo rešenja.

Studenti za izradu rešenja laboratorijske vežbe imaju 120 minuta na raspolaganju. Prvih 60 minuta nije dozvoljeno napuštati laboratoriju. Ocenjivanje se u potpunosti vrši na licu mesta nakon isteka vremena za izradu rešenja. Laboratorijska vežba nosi 35 poena. Komunikacija nije dozvoljena. Literatura se nalazi na mrežnom disku sa materijalima.

# Zadatak – Verilog

Napisati na jeziku Verilog modul sa funkcionalnostima opisanim u okviru prve četiri faze i izvršiti njegovu funkcionalnu verifikaciju.

## 1. Faza (5 poena)

Napisati modul koji može prihvatiti višebitni podatak sa ulaza u svakoj periodi signala takta. Broj bita je N, koje se zadaje prilikom instanciranja modula. Podatak se prihvata samo kada odgovarajući kontrolni signal definiše da je podatak na ulazu validan dok se u suprotnom slučaju ignoriše. Bit najveće težine je bit parnosti. Modul na izlaz prosleđuje jedan bit koji kazuje da li je bit parnosti ispravno postavljen u učitanom podatku. Parnost je parna (ako je paran broj jedinica bit parnosti treba da bude 1, u suprotnom 0).

Napisati testbench modul koji (1)  instancira realizovan modul i (2)  pobuđuje instancirani modul. Potrebno je pokrenuti simulaciju i prikazati vremenski oblik svih signala od interesa.

## 2. Faza (5 poena)

Unaprediti modul iz prethodne faze tako da na izlazu prikazuje i koliko od poslednjih M podataka je imalo neispravan bit parnosti. Broj M se zadaje prilikom instanciranja modula. Ukoliko broj neispravnih podataka dođe do M, vrednost na izlazu ne menjati do kraja simulacije.

Napisati testbench modul koji (1)  instancira realizovan modul i (2)  pobuđuje instancirani modul. Potrebno je pokrenuti simulaciju i prikazati vremenski oblik svih signala od interesa.

## 3. Faza (5 poena)

Unaprediti modul iz prethodne faze tako da se računanje očekivanog bita parnosti radi u više stepeni protočne obrade. Broj stepeni je P i zadaje se prilikom instanciranja modula. U svakom stepenu protočne obrade treba sračunati N/P bitova ulaznog podatka, osim možda u poslednjem stepenu (u zavisnosti da li je N deljivo sa P). Dodati kontrolni signal na izlazu koji govori da li se na izlazima modula nalaze validne vrednosti.

Napisati testbench modul koji (1)  instancira realizovan modul i (2)  pobuđuje instancirani modul. Potrebno je pokrenuti simulaciju i prikazati vremenski oblik svih signala od interesa.

## 4. Faza (5 poena)

Napisati testbench koji (1) instancira modul realizovan u poslednjoj urađenoj fazi, (2) pobuđuje instancirani modul sa pseudoslučajno generisanim vrednostima u deset hiljada perioda signala takta i (3) vrši funkcionalnu verifikaciju izlaza napravljenog u prvoj fazi instanciranog modula poređenjem njegovog izlaza sa predviđenom vrednošću za pseudoslučajno generisane pobude. U slučaju detekcije odstupanja od funkcionalne specifikacije modula iz prve faze ispisati odgovarajuću poruku (vremenski trenutak u kojem je detektovana greška, opis greške, očekivana vrednost, stvarna vrednost na izlazu itd.) i suspendovati simulaciju. Potrebno je pokrenuti simulaciju i prikazati vremenski oblik signala od interesa.

## 5. Faza (10 poena)

Unaprediti testbench modul iz prethodne faze tako da (1) pobuđuje instancirani modul odgovarajućim brojem zlatnih vektora pomoću kojih se testiraju sve njegove funkcionalnosti i (2) vrši funkcionalnu verifikaciju instanciranog modula poređenjem njegovog izlaza sa očekivanim vrednostima na izlazu usled pobude izabranim zlatnim vektorima. Izlaz iz prve faze treba ostaviti da se i dalje proverava predviđanjem. Zlatni vektori se zadaju kao dva niza brojeva. Prvi niz sadrži ulazne podatke koje treba poslati na ulaz instanciranog modula. Drugi niz sadrži brojeve taktova u kojima treba poslati podatke iz prvog niza. Očekivani podaci se takođe nalaze u dva niza. Prvi niz sadrži očekivane izlaze za broj neispravnih bitova parnosti, dok drugi niz sadrži brojeve taktova u kojima treba proveriti vrednosti iz prvog niza. U slučaju detekcije odstupanja od funkcionalne specifikacije modula ispisati odgovarajuću poruku (vremenski trenutak u kojem je detektovana greška, opis greške, očekivana vrednost, stvarna vrednost na izlazu itd.) i suspendovati simulaciju. Potrebno je pokrenuti simulaciju i prikazati vremenski oblik signala od interesa.

## 6. Faza (5 poena)

Unaprediti testbench modul iz prethodne faze tako da zlatne vektore i očekivane vrednosti čita iz dva tekstualna fajla, umesto iz nizova.